Общество с ограниченной ответственностью

«БТИ и Кадастр»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРЕДИВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

№ 289617 от 25.09.15

Том I

г. Воронеж, 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью

«БТИ и Кадастр»

Экз №

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРЕДИВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

№ 289617 от 25.09.15

Том I

Главный инженер проекта                                                Л.Е.Нестерова

г. Воронеж, 2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1 Положения о территориальном планировании муниципального образования пОСЁЛОК ПреДИВИНСК	6

1.1	Введение	6

1.2 Современное социально-экономическое положение МО посёлок Предивинск	6

1.2.1 Общие сведения о муниципальном образовании посёлок Предивинск	6

1.2.2 Система расселения, демография и трудовые ресурсы	7

1.2.3 Жилой фонд и сфера социально – культурно-бытового обслуживания	8

1.2.4 Экономика	8

1.2.5 Транспорт	8

1.2.6  Инженерная инфраструктура и благоустройство территории	9

1.2.7 Санитарная очистка территории	12

1.3 Цели и задачи проекта схемы территориального планирования	12

1.4  Перечень мероприятий по генеральному плану территории МО посёлок Предивинск	12

1.5 Проектируемое расселение	13

1.6 Проектные предложения по развитию экономики	13

1.6.1 Развитие аграрного комплекса	14

Проектные предложения по развитию растениеводства	14

1.6.2 Проектные предложения по развитию промышленного комплекса и лесной отрасли	14

1.6.3 Проектные предложения по развитию малого бизнеса	14

1.7  Развитие социальной сферы	16

1.7.1 Демографический прогноз населения	16

1.7.2 Проектные предложения по жилищному строительству	17

1.7.3 Проектные предложения по строительству объектов социального и культурно-бытового назначения	18

1.8 Объекты культурного наследия	21

1.9 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	23

1.9.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	23

1.9.2 Проектные предложения по электроснабжению р. п. Предивинск	24

1.9.3 Проектные предложения по обеспечению связью	24

1.9.4 Проектные предложения по водоснабжению и водоотведению	25

1.9.5 Проектные предложения по теплоснабжению	27

1.9.6 Проектные предложения по газоснабжению	28

1.10 Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории	28

1.11 Мероприятия по обеспечению благоприятных условий проживания	30

1.11.1 Зоны специального назначения	30

1.11.2 Характеристика зон с особыми условиями использования территории	30

1.12 Основные технико-экономические показатели генерального плана МО посёлок Предивинск  Большемуртинского района	32

1.13 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	37

- Раздел 1 Положения о территориальном планировании муниципального образования пОСЁЛОК ПреДИВИНСК

  - Введение

Проект генерального плана территории МО посёлок Предивинск  Большемуртинского района Красноярского края выполнен во исполнение Закона Красноярского края № 17-4399 от 27.12.2005 г. «О краевой целевой программе «О территориальном планировании Красноярского края на 2006-2008 годы» и Постановления Правительства Красноярского края от 07.04.2009 г. « 175-П «Об утверждении долгосрочной целевой программы «О территориальном планировании Красноярского края на  2009-2011 годы».

Проект «Генеральный план муниципального образования посёлок Предивинск» разработан с использованием следующих источников:

1) Схема территориального планирования Красноярского края (ФГУП Российский государственный научно-исследовательский и проектный институт УРБАНИСТИКИ Санкт-Петербург 2008 г);

2) Комплексная программа социально-экономического развития Большемуртинского района на период 2007 - 2017 г.г.;

3) Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Большемуртинского района на 2011 – 2014 г.г.;

4) Ведомственная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Красноярского края» на 2011–2013 годы (Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 20.12.2010

№ 1072-р;

5) Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы;

6) Районная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Большемуртинском районе» на 2009 – 2011 годы;

7) Программа социально-экономического развития муниципального образования п. Предивинск на период 2007 - 2017 г.г., Приложения к программе социально-экономического развития муниципального образования п. Предивинск.

8) Исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования п. Предивинск.

Проект генерального плана МО п. Предивинск разработан на 20 лет, 1 очередь 2012г.- 2021г., расчётный срок 2021г.- 2032г.

- 1.2 Современное социально-экономическое положение МО посёлок Предивинск

- 1.2.1 Общие сведения о муниципальном образовании посёлок Предивинск

Большемуртинский  район имеет статус муниципального района, в границах которого осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет. Район образован в 1924 году. Район расположен на обоих берегах Среднего Енисея. Относится к группе центральных районов края. Административным центром  муниципального образования «Большемуртинский район» является р.п. Б.Мурта. Плотность населения района составляет 2,8 человек на 1 км2.

Муниципальное образование п. Предивинск расположено на правом берегу р. Енисей.

Площадь территории МО посёлок Предивинск – 91.1 тыс. га, что составляет 13,3% площади территории района. Численность населения на 01.01.2012г. - 1701 чел., что составляет 19,5 % численности населения района. Плотность населения 1.9 человек на 1 км2.

Расстояние до краевого центра -152 км, до районного центра п.Б.Мурта 44 км.

В составе муниципального образования 4 населённых пункта, включая р.п. Предивинск-1544 чел., д. Троицкое - 76 чел, с. Козьмо-Демьяновка – 59 чел., д. Покровка – 22 чел.

Границами МО п. Предивинск на востоке являются территории: на востоке - Тасеевского района, на севере –  Казачинского района, на юге - земли Юксеевского  сельсовета, на западе земли: Таловского, Российского сельсоветов, земли МО посёлок Б.Мурта.

Правобережье Енисея представлено таежно-редколесным низкогорьем Енисейского кряжа. Территория расчленена сетью глубоких речных долин на ряд изолированных невысоких гряд с куполообразными вершинами, абсолютные высоты которых достигают 600м и более. В макрогеохоре преобладают южная тайга и сосновые леса на дерновых неоподзоленных почвах. Эта территория очень слабо освоена.

Единственная связь с левобережьем осуществляется паромной переправой. Речной транспорт используется с конца апреля по декабрь. В зимний период года устраивается ледовая переправа. Оторванность правобережья от остальной части района  негативно сказываются на развитии этой территории. В Большемуртинском районе известны месторождения бурого угля, торфа, золота рассыпного, глин, суглинков легкоплавких, беложгущихся глин для кирпича.

Однако многие месторождения мало исследованы и промышленной разработкой пока не освоены.

- 1.2.2 Система расселения, демография и трудовые ресурсы

На территории МО п. Предивинск находится 4 населённых пункта, включая  административный центр р.п. Предивинск. Из четырёх населенных пунктов в  трёх – численность населения менее 100 чел.

Численность р.п. Предивинск – 1.544 тыс. чел.

Демографическая ситуация ежегодно стабильно ухудшается. Главной причиной депопуляции является естественная убыль населения, имеющая устойчивый и долговременный характер и миграционный отток, обусловленный проблемами трудоустройства.

Основная доля трудоспособного населения проживает в р.п. Предивинск (858 человек), детского населения в поселке практически в 2 раза меньше, чем пенсионеров (252 и 434 человека соответственно).

Демографическая нагрузка муниципального образования п. Предивинск имеет отрицательное значение, поскольку процентное соотношение возрастных групп (младше трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста) составляет соответственно 27.7% к 48,0%. Нагрузка пожилыми людьми превышает нагрузку над возрастной группой младше трудоспособного возраста почти в 2 раза.

Таблица 1 - Численность населения по населенным пунктам МО п. Предивинск

| №№№ пп/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |  |  | 2011 г. в % по МО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01. 2010 г. | на 01.01. 2011 г. | на 01.01. 2012 г. |  |
| 1 | д. Троицкое | 72 | 73 | 76 | 4,5 |
| 2 | с. Козьмо-Демьяновка | 59 | 59 | 59 | 3,5 |
| 3 | д. Покровка | 22 | 21 | 22 | 1,3 |
| 4 | р.п. Предивинск | 1576 | 1583 | 1544 | 90,8 |
| 55 | Всего по МО | 1729 | 1736 | 1701 | 100,0 |

Наиболее крупным населенным пунктом Муниципального образования является р.п. Предивинск, с численностью населения 1544 человека. Поселок Предивинск является вторым поселком по численности населения района, уступает только административному центру района – поселку Большая Мурта. На 01.01.2012 г. количество семей по муниципальному образованию составляло 508, коэффициент семейности равен 3,3.

- 1.2.3 Жилой фонд и сфера социально – культурно-бытового обслуживания

Общая площадь жилого фонда МО п. Предивинск согласно данным предоставленным  администрацией муниципального образования на 01.01. 2011 г. составила 44.9748 тыс.м2,

По материалу стен и этажности зданий в районе преимущественно преобладает одноэтажная деревянная застройка. Общая площадь двухэтажного жилого фонда МО - 1261,9 м2 , весь этот фонд расположен в п. Предивинск. В деревянных домах размещено  - 100% жилого фонда.

В государственной и муниципальной собственности МО находится 23274,8 м2 или 51,8% жилого фонда. Доля ветхого и аварийного жилья МО п. Предивинск составляет 28,0  % (12,6 тыс. м2). Площадь жилого фонда с износом более 70% составляет 23.64% (10,63 тыс. м2).

Сфера социально-культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования п. Предивинск представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры, торговли и предприятиями бытового обслуживания.

Система образования представлена общеобразовательной школой и 1 детским дошкольным учреждением. Наполняемость СОШ - 57,2%. Процент охвата детей дошкольного возраста 23%.

Сеть учреждений культуры включает: 3  клуба ,1 библиотеку,1 музей.

Сеть спортивно - оздоровительных учреждений включает 1 спортплощадку, спортзал в составе СОШ, расположенных в административном центре - р.п. Предивинск.

Сеть учреждений здравоохранения района представлена 1 больницей с поликлиникой, 2 ФАПами. На 01.01.2012 г. ФАП в д. Троицкое не действует.

- 1.2.4 Экономика

Сельскохозяйственные  производство на территории района отсутствует. Производством  продукции животноводства занимаются только в личных подсобных хозяйствах.

Перерабатывающее производство и лесопромышленный сектор в МО представлены лесным хозяйствующим сектором, осуществляющим лесопереработку и заготовку древесины. Лесозаготовкой и лесопереработкой на территории муниципального образования занимается «ООО Красресурс 24». Предприятие занимается заготовкой пиломатериала и пиловочника круглых пород.

На территории МО п.Предивинск деятельность по охране и воспроизводству лесов осуществляет  «Предивинское участковое лесничество».

Пищевая промышленность: На территории р.п. Предивинск на момент обследования осуществляет свою деятельность магазин-пекарня ООО «Премьер». Объем произведенной продукции за год составил 45,2 тонн.

Малое предпринимательство

Наибольший удельный вес в структуре деятельности предприятий малого  бизнеса принадлежит, предприятиям по заготовке древесины и производству хлебобулочных изделий.

Наибольший удельный вес среди малых предприятий занимают предприятия торговли. Торговля на территории муниципального образования п. Предивинск представлена ООО «Премьер», 14 частными магазинами.

Жилищно-коммунальное хозяйство представлено МП «Предивинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства».

- 1.2.5 Транспорт

Транспортная инфраструктура представлена автомобильным и речным транспортом.   Транспортное сообщение между населенными пунктами МО п. Предивинск и населёнными пунктами района осуществляется по автомобильным дорогам  местного значения.

На территории МО п. Предивинск АЗС и СТО отсутствуют. Услуги по осуществлению пассажирских перевозок по поселковым, муниципальным (пригородным) маршрутам оказывает ГПКК «Большемуртинское АК-1340». В правобережной части района автобусного сообщения между населёнными пунктами нет. Осуществляется подвоз детей школьным автобусом в Предивинскую СОШ.

На территории МО п. Предивинск осуществляет свою деятельность внутренний водный транспорт. Грузовыми и пассажирскими перевозками занимается ОАО «Пассажирречтранс».  В его ведении находятся паромная переправа между левобережной и правобережной территориями района (д. Пристань – р.п. Предивинск).

Пассажирские и грузовые перевозки осуществляются самоходным паромом № 88 и теплоходом «Ангара-86». Речной транспорт используется сезонно, с конца апреля по декабрь до покрытия льдом р. Енисей. В зимний период года устраивается ледовая переправа.

- 1.2.6  Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

Электроснабжение

Основным источником электроснабжения МО п. Предивинск является сеть КСК «Сервис» - филиал «КРЭК».

Связь с энергосистемой и электроснабжение р. п. Предивинск осуществляется от ПС №61 35/10 кВ 2х2,5 МВА фидерами №61-6, №61-7, №61-13. Общая мощность существующих ТП 10/0,4 кВ составляет 4470 кВА. Мощность подключенных к сети потребителей 3580 кВт. Потребители I, II категории: детский сад, общеобразовательная школа, узел связи, больница, водозаборные скважины резервными источниками питания обеспечены. Потребители III категории: жилые дома, административные здания, магазины, действующие  производственные предприятия обеспечены одним источником питания. Установка новых трансформаторных подстанций для существующих объектов не требуется.

В КСК «Сервис» имеются две передвижные дизельные электростанции мощностью генераторов 7 кВт и 5 кВт.

Связь с энергосистемой и электроснабжение с. Козьмо – Демьяновка осуществляется от ПС №61 35/10 кВ отпайкой от фидера №61-15, идущего в д. Покровка. Мощность существующей ТП 10/0,4 кВ составляет 160 кВА. Загрузка для однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ - 90%. Мощность подключенных к сети потребителей - 148,7 кВт. Потребители III категории: жилые дома, магазин, ФАП, клуб обеспечены одним источником питания.

Связь с энергосистемой и электроснабжение д. Покровка осуществляется от ПС №61 35/10 кВ фидером №61-15. Общая мощность существующей ТП 10/0,4 кВ 100 кВА. Потребители III категории: жилые дома обеспечены одним источником питания.

Связь с энергосистемой и электроснабжение д. Троицкое осуществляется от ПС №61 35/10 кВ отпайкой от фидера №61-15, идущего в д. Покровка. Общая мощность существующих ТП 10/0,4 кВ 350 кВА.

В МО п. Предивинск распределение электрической мощности на низком напряжении осуществляется через  ТП 10/0,4 кВ открытого типа. Загрузка для однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ - 90%, для двухтрансформаторных – 70%, cosφ 0,98. Распределительные сети 10 кВ – одноцепные, воздушные.

Теплоснабжение

На территории р. п. Предивинск имеется децентрализованная система теплоснабжения.

В жилой зоне поселка расположены 2 котельные, установленной мощностью котлооборудования  2,91 Гкал/ч согласно справке о существующих котельных. Котельная (школа) установленной мощностью 1,63 Гкал/ч снабжает теплом школу, административно - общественную застройку и прилегающие к ней два многоквартирных жилых дома. Котельная (больница) установленной мощностью 1,28 Гкал/ч снабжает теплом здания городской больницы: стационар, поликлинику, пищеблок, прачечную и т.д.

Жилой фонд остальной части поселка снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печки).

В производственной зоне - на территории лесозаготовительного предприятия имеется собственная котельная. Производительность котельной 1,2 Гкал/ч.

В с. Козьмо – Демьяновка, д. Троицкое теплоснабжение зданий соцкультбыта осуществляется от индивидуальных источников тепла (печное). Жилой фонд снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печное).

Газоснабжение

Для приготовления пищи населением МО п. Предивинск используются газовые плиты, подключаемые к индивидуальным газовым баллонам. Приготовление пищи на газовых плитах предусматривается: в р. п. Предивинск для 75% населения; в с. Козьмо – Демьяновка для 28% населения; в  д. Покровка для 60% населения; в д. Троицкое  для  30% населения. Газоснабжение для приготовления пищи в одноэтажной и двухэтажной застройке - поквартирное от индивидуальных баллонов. Доставка баллонов производится автомобильным транспортом. Общее количество потребляемого газа по Муниципальному образованию составляет 0,15 млн. м3/год. В зимний период, когда отсутствует переправа через р. Енисей, доставка газа в населенные пункты Муниципального образования не производится. Всего по МО 368 газовых плит.

Водоснабжение и водоотведение

р. п. Предивинск

По материалам обследования и справкам администрации района на территории р. п. Предивинск имеется 7 скважин. В жилой зоне расположено 3 скважины дебитом 6,3 м3/час каждая. В промышленной зоне на территории лесоперерабатывающего предприятия ИП Малышев (бывшего ЛПХ) расположена 1 скважина дебитом 6,3 м3/час. На юге, за территорией поселка, в лесной зоне на берегу ручья расположено 3 скважины дебитом 6,3 м3/час каждая. Так как скважины расположены близко друг к другу (в 25 м), то их депрессионные воронки будут перекрываться, в результате чего  дебит скважин снижаться. Так как скважины расположены значительно ниже территории поселка, то напора скважинного насоса недостаточно, чтобы подать воду к потребителю. Вода из трех скважин только при поочередной их работе подается в водонапорную башню на окраине  ул. Горького. Качество воды в скважинах не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по содержанию железа. На территории поселка имеются 2 водонапорные башни: одна объемом 25 м3 и высотой 4 м на водозаборной скважине в центре по ул. Горького, другая - объемом 35 м3 и высотой 20 м на водозаборной скважине на окраине по ул. Горького. На остальных водозаборных скважинах находятся насосные станции I подъема. Скважина, расположенная в центре по ул. Горького, не обеспечена зоной санитарной охраны I пояса согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны …», остальные скважины - обеспечены. Данных о границах зон санитарной охраны II и III пояса не имеется. Два пожарных резервуара объемом 50 м3 каждый расположены: один по ул. Строительная, другой – по ул. Аэровокзальная.

Централизованная система холодного водоснабжения существует в школе, детском саду, больнице и двух четырехквартирных жилых домах, остальные здания поселка снабжаются водой от водоразборных колонок, установленных на кольцевой сети водопровода. Источник водоснабжения – подземные воды из скважин. Протяженность водопроводных сетей – 17,23 км. Централизованная система горячего водоснабжения существует в зданиях школы, больницы, детском саду, администрации и нескольких многоквартирных жилых домах от котельных больницы и школы из системы отопления. В остальной части зданий поселка горячее водоснабжение отсутствует.

Централизованная система хозяйственно – бытовой канализации в поселке отсутствует. Канализация в зданиях школы, больницы и двух четырехквартирных жилых домах осуществляется в септики, в остальных зданиях поселка - в надворные уборные. Стоки из выгребов и надворных уборных  вывозятся ассенизационными машинами в места, согласованные с местными органами СЭН. Протяженность сетей канализации 1 км.

с. Козьмо – Демьяновка

По материалам обследования и справкам ЖКХ в жилой зоне с. Козьмо – Демьяновка имеется 1 действующая скважина - колонка, расположенная по ул. Центральная. Дебит скважины 6,3 м3/час. Качество воды в скважине не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по содержанию железа. Скважина не обеспечена зоной санитарной охраны.

Централизованная система водоснабжения отсутствует. Жители села пользуются привозной водой из скважины - колонки. Источник водоснабжения – подземные воды из скважины. Горячее водоснабжение отсутствует.

Централизованная система канализации в селе отсутствует. Жители села пользуются надворными уборными.

д. Покровка

По справкам ЖКХ на территории д. Покровка скважин не имеется. Население пользуется привозной водой из шахтного колодца, расположенного по ул. Центральная.

Централизованная система канализации в деревне отсутствует. Жители домов пользуются надворными уборными.

д. Троицкое

По справкам ЖКХ в 440 м  юго-восточнее  д. Троицкое расположена одна действующая скважина дебитом 6,3 м3/час. На водозаборной скважине имеется насосная станция I подъема. Качество воды в скважине соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Скважина обеспечена зоной санитарной охраны I пояса согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны …». Данных о границах зон санитарной охраны II и III пояса не имеется. На запад от территории деревни по ул. Центральная расположена недействующая водонапорная башня объемом 5 м3 и высотой 16 м. Водонапорная башня находится в хорошем состоянии. Водопровод, проложенный от водонапорной башни, не достроен.

Централизованная система холодного водоснабжения в деревне отсутствует. От насосной станции на водозаборной скважине проложен тупиковый водопровод, оборудованный водоразборными колонками. Пожарных резервуаров не имеется. Горячее водоснабжение отсутствует.

Централизованная система канализации в деревне отсутствует. Жители домов пользуются надворными уборными.

Система дождевой канализации на территории МО посёлок Предивинск отсутствует. Отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки на рельеф.

Водопотребление  по МО п. Предивинск всего составляет 400,0 м3/ сут. на 1 очередь, 390,0 м3/ сут. на расчётный срок.

Хозяйственно-бытовые стоки  по МО п. Предивинск всего составляют  320,0 м3/ сут.  на 1 очередь, 310,0 м3/ сут. на расчётный срок.

Дождевые стоки по МО п.Предивинск всего составляют 3390,0 м3/ сут.  на 1 очередь и на расчётный срок.

Связь

Информация о существующих объектах проводной телефонной связи в МО п. Предивинск предоставлена ОАО «Ростелеком» - макрорегиональным филиалом «Сибирь».

Емкость существующей в п. Предивинск АТС используется на 99,7%, при этом телефонной проводной связью обеспечено 69,5% населения и 15% организаций поселка. Протяженность проводных линий телефонной связи составляет 30,544 км.

В с. Козьмо - Демьяновка, д. Покровка, д.  Троицкое АТС отсутствует, жители пользуются таксофоном.

Глобальная сеть «Интернет» используется посредством личных телефонов сотовой связи. Существующие объекты сотовой связи представлены операторами: ЗАО «ЕТК», ОАО «Мегафон». Трансляция телевизионного и радиосигнала на территории МО п. Предивинск осуществляется Красноярским РТПЦ. Ретранслятор телевизионного сигнала находится в п. Предивинск по ул. Горького рядом с базовой станцией ЗАО «ЕТК».

- 1.2.7 Санитарная очистка территории

На территории МО посёлок Предивинск 1 мусоросвалка. Полигонов ТБО и скотомогильников  с биотермическими ямами на территории МО п. Предивинск нет.

- 1.3 Цели и задачи проекта схемы территориального планирования

Целью проекта генерального плана муниципального образования посёлок Предивинск Большемуртинского района является обеспечение:

- устойчивого развития территории при осуществлении градостроительной деятельности;

- безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- ограничений негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- охраны и рационального использования природных ресурсов;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- учета интересов граждан и их объединений.

Задачами территориального планирования являются:

- создание градостроительных условий для развития территорий населенных пунктов, безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

- определение назначения территорий,  исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- обеспечение реализации полномочий органов самоуправления в области территориального планирования;

- реализация программ социально-экономического развития края, района, его муниципальных образований;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории МО посёлок Предивинск.

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры регионального значения, реконструкции и строительства дорог местного значения;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию  инженерной инфраструктур;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры и достижения высокого уровня жизни населения.

- 1.4  Перечень мероприятий по генеральному плану территории МО посёлок Предивинск

- Упорядочение зонирования территории с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности.

- Определение основных направлений развития населенных пунктов  во взаимосвязи с развитием системы расселения МО посёлок Предивинск.

- Определение основных направлений развития и модернизации инженерной, транспортной, социальной и производственных инфраструктур межселенного значения с обеспечением условий их интеграции в региональные инфраструктуры.

- Предложения по определению территорий для размещения индивидуального жилищного строительства,  организации мест отдыха и оздоровления населения МО посёлок Предивинск.

- Определение мер по улучшению экологической обстановки с выделением территорий, выполняющих  средозащитные и санитарно-гигиенические функции.

- Определение мер по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Предложения по размещению объектов природоохраны в т.ч. по обезвреживанию, переработке, утилизации, складирования и захоронения бытовых отходов.

- Предложения по развитию производственной и инвестиционной сферам.

- 1.5 Проектируемое расселение

В соответствии СТП Большемуртинского района на первую очередь сохраняются 4 населённых пункта. На расчётный срок сохраняются 3 населённых пункта. Неперспективным признан 1 населённый пункт – д. Покровка.

Таблица 2 - Проектируемая численность населенных пунктов МО п. Предивинск по срокам строительства

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 год | Первая очередь 2022 год | Расчетный срок 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Число сельских поселений - всего из них с численностью населения: | - - | 4 | 4 | 3 |
| 2 | 1 - 5 тыс. чел. | - - | 1 | 1 | - |
| 3 | 0,5 - 1 тыс. чел. | - - | - | - | 1 |
| 4 | до 0,1 тыс. чел. | - - | 3 | 3 | 2 |
| 5 | неперспективных 0 тыс.чел. | -- | -- | - | 1 |

Проектная численность населения МО п. Предивинск на расчетный срок строительства составила 824 человека. По сравнению с исходным 2012 годом, на начало которого население МО посёлок Предивинск составляло 1701 человек, намечается  снижение численности населения на 51,5%.

Во всех населенных пунктах муниципального образования, с учетом сложившейся социально-демографической ситуацией, размещение перспективного жилищного строительства  предусматривается в существующих границах. Генеральным планом МО п. Предивинск предусматривается реконструкция жилой и производственной территорий  административного центра р.п. Предивинск. В границы населённого пункта включены дополнительные территории для размещения проектируемых производственных зон.

- 1.6 Проектные предложения по развитию экономики

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом МО п. Предивинск по комплексному развитию территории, разработаны с использованием  программ,  действующих в районе.

В районе разработана и функционирует «Комплексная программа социально-экономического развития Большемуртинского района на период до 2017 г», целью которой является создание комплекса условий для улучшения социальной и экономической ситуации в районе, повышения его роли и места в крае.

Достижение стратегических целей социально-экономического развития района, изложенных в программе, планируется за счет многоцелевых мероприятий, в числе которых главенствующая роль принадлежит мероприятиям по развитию важнейшей отрасли реального сектора экономики – «Сельского хозяйства», повышению конкурентоспособности территории, развитию малого бизнеса, повышению доли перерабатывающих производств.

Генеральным планом МО п. Предивинск предусмотрено развитие следующих отраслей экономики:

- перерабатывающего производства (лесопереработка и заготовка леса);

- пищевой промышленности (переработка с/х продукции, дикоросов, производство

хлебобулочных и макаронных изделий);

- овощеводства  (тепличный комплекс).

- 1.6.1 Развитие аграрного комплекса

- Проектные предложения по развитию растениеводства

Проектом предлагается открытие тепличного хозяйства, занимающегося выращиванием, уборкой и последующим сбытом продукции овощеводства. Создание тепличного хозяйства и выращивание разнообразных видов сельскохозяйственных культур является сейчас выгодным бизнесом. Наиболее это относится к сезонным типам овощей. Тепличный бизнес – современный и рентабельный вид предпринимательства в сфере крестьянского хозяйства, доступный для малых и крупных предпринимателей.

- 1.6.2 Проектные предложения по развитию промышленного комплекса и лесной отрасли

В р.п. Предивинск планируется создание 2 цехов малой мощности:

- овощеконсервного цеха  производительностью до 5 т/сгод;

- цеха по переработке дикоросов  с приёмным пунктом;

На 1 очередь в р.п. Предивинск предусматривается строительство пекарни, основной вид выпускаемой продукции: хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия. Производительность пекарни: выпечка хлеба - 50 т/год, производство макаронных изделий - 2т/год к расчётному сроку.

Планируемая численность работающих в двух цехах и пекарне на первую очередь и расчетный срок  25 человек. На территории р.п. Предивинск планируется создание тепличного комплекса (пл. участка - 0.7га).

В границах населённого пункта д. Троицкое зарезервированы территории для размещения преприятий IV-V класса на базе не действующих в настоящее время животноводческих помещений.

На территории МО п. Предивинск ведёт заготовку и переработку деловой древесины на пиломатериал ООО «Красресурс - 24».

Планируется увеличение объемов выхода пиломатериалов на базе существующего столярного цеха ООО «Красресурс - 24» до 150 тыс. м3 в год на расчетный срок и соответственно увеличение численности работников до 50 человек к расчетному сроку.

Производство в лесной отрасли планируется на базе существующих, реконструируемых и проектируемых небольших цехов  частных предприятий.

- 1.6.3 Проектные предложения по развитию малого бизнеса

В настоящий момент нормативно-правовое регулирование поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства в крае осуществляется программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 гг.

Программой социально-экономического развития Большемуртинского района определены социально-значимые виды предпринимательской деятельности на территории муниципального образования, это:

- сельское хозяйство;

- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственной продукции;

- деревообрабатывающая промышленность;

- бытовое обслуживание населения;

- строительство объектов жилищного, производственного и социального назначения;

На территории Большемуртинского района действует Районная целевая программа

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Большемуртинском районе».

Основными задачами программы названы:

- информирование населения о действующих мерах поддержки бизнеса и условиях ее предоставления;  вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

-  оказание информационно-консультационных услуг для субъектов малого предпринимательства;

- создание и развитие организаций по закупке, хранению, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, производимой в районе.

В рамках действующей программы определен порядок и условия предоставления субсидий:

1) на возмещение части процентных ставок по кредитам российских кредитных организаций и части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям, по договорам, заключенным в целях реализации инвестиционных проектов;

2) на возмещение части стоимости разработки бизнес-планов;

3) на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с лицензированием, а также сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)

4) на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся лесопереработкой, переработкой сельскохозяйственной продукции, дикоросов на возмещение части затрат на приобретение специальной техники, перерабатывающего оборудования, агрегатов и комплексов;

Огромное значение принимает информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие для получения государственной и муниципальной поддержки должно включать: помощь в оформлении документов, в разработке бизнес-планов, заключении кредитных договоров и договоров лизинга, сертификации продукции и т.п.  В целях создания благоприятных условий для устойчивой деятельности малого и среднего бизнеса необходимо осуществлять ряд мероприятий, в числе которых:

- приоритетное предоставление муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства на правах аренды;

-  проведение на конкурсной основе размещения муниципального заказа среди субъектов малого и среднего предпринимательства;

-  проведение консультационной и разъяснительной работы по  Налоговому и другому законодательству в сфере малого предпринимательства.

Важную роль в развитии малого и среднего предпринимательства должны играть финансовая и имущественная поддержка, которая должна осуществляться по следующим направлениям:

-     поддержка, направленная на развитие инвестиционной деятельности;

-  развитие системы кредитования и снижение затрат, возникших в связи с привлечением финансовых ресурсов;

-  имущественная поддержка, связанная с предоставлением субъектам малого и среднего предпринимательства основных производственных средств в аренду;

-    поддержка вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства;

-   информационная и методическая поддержка. Все эти меры позволят укрепить позиции малого и среднего предпринимательства в экономике района.

Одной из наиболее сложных проблем, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства, является отсутствие достаточных финансовых ресурсов для обеспечения инвестиционных и оборотных потребностей бизнеса.. При условии максимального обращения к краевым ресурсам и реализации дополнительного комплекса мер, направленных на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса возможно в течение ближайших 3-5 лет в районе создание и развитие новых производств.

- 1.7  Развитие социальной сферы

- 1.7.1 Демографический прогноз населения

В соответствии со Схемой территориального планирования Большемуртинского района прогнозируется  тенденции уменьшения численности постоянного населения муниципального образования п. Предивинск, за счет естественной убыли населения и миграционных процессов.

1. Проектная численность населения, рассчитанная с учетом естественного и механического прироста (Нn).

В таблице 2 представлены средние показатели рождаемости, смертности, механического прироста и выбытия населения муниципального образования за период 2008 – 2011 г.г. На основе этих данных была рассчитана проектная численность населения по населенным пунктам МО (таблица 4).

Таблица 3 - Средние показатели движения населения по муниципальному образованию

п. Предивинск 2008 – 2011 г.г.

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рождаемость (Р), чел. | 11 |
| 2 | Смертность (С), чел. | 32 |
| 3 | Естественное выбытие (Р – С) | -21 |
| 4 | Механический прирост, чел. (МП) | 68 |
| 5 | Механическое выбытие, чел. (МВ) | 104 |
| 6 | Миграционное изменение, чел. (МП – МВ) | -35 |

Расчет проектной численности населения ведется по следующей формуле:

Нn=Н1+(Р−С)∗n+(МР−МВ)∗n                                                                                         (1)

где, Н1 – исходный год (2012 г.),

n – количество лет в периоде.

Н 1 оч. = 1701 + (- 21 * 10) + (- 35 * 10)  = 1141 чел.

Н расч. срок = 1701 + (- 21 * 20)+ (- 35 * 20) = 581 чел.

Таблица 4 - Проектная численность населения с учетом статистических данных, чел.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | р.п. Предивинск | 1544 | 1044 | 535 |
| 2 | с. Козьмо-Демьяновка | 59 | 40 | 20 |
| 3 | д. Покровка | 22 | 7 | 0 |
| 4 | д. Троицкое | 76 | 50 | 26 |
|  | Всего по МО | 1701 | 1141 | 581 |

Численность населения муниципального образования р.п. Предивинск подвержена резким изменениям в связи с миграцией населения в другие населенные пункты. В мелких деревнях численность жителей снижается еще и в результате высокой смертности, и низкой рождаемости. В этих поселках не наблюдается естественное воспроизводство населения в силу того, что жителями являются в основном люди пенсионного возраста и рождаемость здесь сведена к нулю. Как и в других населенных пунктах, молодежь стремится выехать ближе к районному центру, либо в ближайшие города.

С учетом демографической ситуации численность населения  д. Покровка на перспективу, в этом варианте расчета, не планируется и к расчетному сроку будет сведена к нулю.

При расчете населения, учитывающем статистические данные по рождаемости, смертности и миграционным процессам по населенным пунктам, численность населения муниципального образования на расчетный срок составит 581 чел.

2. Проектная численность населения, рассчитанная исходя из общей потребности в трудовых ресурсах (Нрасч).

Расчет численности населения на расчетный срок с учетом потребности в трудовых ресурсах производится по формуле:

Нрасч=П∗100В                                                                                                                               (2)

Где, Нрасч - расчетная численность населения, чел.,

П - общая потребность рабочих мест на перспективу  - 260 (исходя из потребности в персонале на перспективу),

В - удельный вес работников от общей численности населения, % (принимается равным 20,41% и 31,55% на первую очередь и расчетный срок соответственно).

Н 1 очередь = (260 * 100) / 20,41 = 1274 чел.

Н расч. срок = (260 * 100) / 31,55 = 824 чел.

Численность населения Муниципального образования на расчетный срок составит 824 чел, общая убыль населения равна  877 чел.

В таблице 5  представлена численность населения по населенным пунктам муниципального образования, рассчитанная с учетом потребности в трудовых ресурсах.

Таблица 5 – Проектируемая численность населения МО посёлок Предивинск

по срокам строительства

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 1 очередь (2021г.) | расчетный срок (2032г.) |
| 1 | р.п. Предивинск | 1544 | 1186 | 791 |
| 2 | с. Козьмо-Демьяновка | 59 | 33 | 14 |
| 3 | д. Покровка | 22 | 11 | 0 |
| 4 | д. Троицкое | 76 | 44 | 19 |
|  | Всего по МО п.Предивинск : | 1701 | 1274 | 824 |

Общая численность населения МО п. Предивинск  через 20 лет, по расчетам,  может уменьшиться на 877 человек (51.5%).

- 1.7.2 Проектные предложения по жилищному строительству

Расчет жилого фонда произведен исходя из обеспеченности общей площадью жилищного фонда – 21 м2 на человека на первую очередь строительства, на расчетный срок  - 24 м2.

На первую очередь и расчетный срок прирост населения в МО п. Предивинск не планируется.

Строительство нового жилья планируется взамен аварийного и ветхого жилья по населенным пунктам.

Объемы жилищного строительства МО посёлок Предивинск:

Общая площадь жилого фонда на первую очередь строительства по МО п. Предивинск

– 26 754,0 м2.

Общая площадь жилого фонда на расчётный срок строительства в МО п. Предивинск

– 19 776,0 м2.

На первую очередь строительства списанию подлежит 100% жилищного фонда с износом 70% (ветхий и аварийный), общая площадь сохраняемого жилого фонда составит 17 050,6 м2 .

Общая площадь нового жилищного строительства на первую очередь составит  10206,0 м2  общей пл. квартир., на расчетный срок по МО п. Предивинск – общая площадь  нового строительства

- 4 284,2 м2 .

Объемы жилищного строительства в административном центре – р.п. Предивинск:

Общая площадь жилого фонда на первую очередь строительства в административном центре р.п. Предивинск составит  24 906,0 м2  общей пл. квартир. Общая площадь нового жилищного строительства на первую очередь составит  10 206,0 м2  общей пл. квартир., На расчетный срок в р.п. Предивинск – общая площадь нового жилищного -- 4 284,2 м2.

Убыль жилищного фонда на 1 оч. – (100%) ветхого и аварийного фонда, площадью 14 699,8,0 м2

В связи с присутствием депопуляции населения МО п.Предивинск будет происходить накопление невостребованного жилого фонда пропорционально росту убыли населения. Общая площадь невостребованного жилого фонда на первую очередь строительства составит  502,8 м2  общей пл. квартир., на расчетный срок – 6978,0 м2  общей пл. квартир.

- 1.7.3 Проектные предложения по строительству объектов социального и культурно-бытового назначения

Учреждения культурно-бытового обслуживания делятся на краевые, районные, межхозяйственные и внутрихозяйственные.

Учреждения районного значения обслуживают население всего района и размещаются в районном центре р.п. Большая Мурта и в р.п. Предивинск. Это центральная районная и городская больницы, поликлиника, музей, музыкальна школа, спортзалы, типография, районный универмаг, административные учреждения районного значения (суд, прокуратура, военкомат и т.д.).

Участковая больница и поликлиника, аптека,  амбулатории, средние и общеобразовательные школы, столовые,  магазины товаров периодического пользования, прачечные-химчистки относятся к объектам межхозяйственного значения. Они обслуживают группу населённых пунктов с численностью населения 5 -10 тыс. жителей и размещаются  при наличии организованного транспорта в радиусе 8-25 км от обслуживаемых мест.

Внутрихозяйственную сеть обслуживания составляют учреждения повседневного и периодического пользования.  Проектом предусматривается двухступенчатая система обслуживания.

Первая ступень - учреждения повседневного и периодического пользования с радиусом обслуживания при 30 минутной пешеходной доступности - детские сады, начальные школы, столовые, бани, комплексные спортплощадки, магазины, ФАПы, отделения связи являются обязательными оптимальными элементами культурно-бытового обслуживания каждого перспективного населенного пункта. Для населенных пунктов МО п. Предивинск, объекты повседневного пользования (общеобразовательная школа, отделение связи, ДК, библиотеки, баня, предприятия общественного питания, сберкассы, административные здания), запроектированы в административном центре МО п. Предивинск. Рекомендуются к использованию выездные формы обслуживания (выездные приемные пункты химчистки, приемные пункты бытового обслуживания, выездное медицинское обслуживание).

Вторая ступень – учреждения эпизодического и периодического пользования, посещаемые населением  не реже 1 раза в месяц - административные, культурно-просветительные, торговые, бытового обслуживания  (ЦРБ, Горбольница, РДК, музей, районная библиотека, стадион, ДЮСШ,  музыкальная школа, автостанция, Дома быта, рынок, аптеки I-III категории) размещаются  в административных центрах МО п.Б.Мурта и МО п.Предивинск.

Для населённых пунктов с небольшой численностью населения  целесообразно и экономично строительство кооперированных общественных зданий, выездные формы обслуживания. В неперспективном населённом пункте – д. Покровка строительство  объектов культурно-бытового назначения не предусматривается.

Планируемое строительство объектов соцкультбыта на первую очередь и расчетный срок строительства:

Административные здания:

На первую очередь строительства в р.п. Предивинск сохраняются все  административные здания (3 объекта).

На 1 очередь, запланировано строительство  административного здания  ООО «Красресурс» в р.п. Предивинск. Административные помещения планируются в составе кооперированного здания гостиницы. В остальных населённых пунктах строительство административных зданий не планируется. На расчётный срок резервируются  территории под строительство трёх административных зданий. Всего к расчётному сроку запланировано строительство двух административных зданий.

Детские дошкольные учреждения:

Вместимость детского сада р. п. Предивинск 40 человек.  Фактическая посещаемость 17 человек. В соответствии с проектной  численностью населения МО п. Предивинск, расчётная потребность в местах детских дошкольных учреждений  составит на 1 очередь – 89 мест, на р. срок – 58 мест.

На период первой очереди строительства сохраняется детский сад на 40 мест. На первую очередь в р.п. Предивинск  запланировано строительство детского сада на 60 мест. Итого вместимость дошкольных учреждений  МО п. Предивинск на 1 очередь - 100 мест на расчётный срок 60 мест.  Строительство детских садов в остальных населённых пунктах  не предусмотрено, так как  является нецелесообразным.

Школы: Вместимость Предивинской существующей школы - 250 мест. Износ зданий 62%-68%. Фактическая заполняемость школы 57%.

В соответствии с проектной  численностью населения МО п.Предивинск, потребность в школьных учреждениях  составит на 1 очередь – 229 мест, на р. срок – 148 мест.

Новое строительство на период расчётного срока не планируется. Вместимость школьных учреждений на р. срок составит 250 мест. Из трёх населенных пунктов  планируется осуществляется доставка учащихся до Предивинской СОШ на школьных автобусах. На перспективу в общественном центре р.п. Предивинск рзарезервирована площадка под строительство Детского центра дополнительного образования.

Учреждения социальной защиты: На первую очередь и расчетный срок строительство учреждений социальной защиты на территории МО п. Предивинск не планируется.

На расчетный срок строительства планируется сохранить существующую систему социальной защиты населения, которая включает в себя: Управление социальной защиты населения, «Центр социального обслуживания населения», который находится в п.Б.Мурта, Большемуртинский детский дом интернат для умственно отсталых детей, вместимостью 115 мест.

Общая вместимость детского дома-интерната на первую очередь и р. срок строительства   200 мест. В настоящее время, дополнительно к существующим объектам соцзащиты, ведётся  реконструкция здания детского сада  под приют для   престарелых граждан, вместимостью  на 26 мест в с.Российка.

Здравоохранение: Сеть амбулаторно-поликлинических учреждений МО п. Предивинск включает:

Предивинскую городскую больницу с поликлиникой, 2 ФАПа. ФАП в д.Троицкое на 01.01.2012г. не действует. Увеличение мощности объектов здравоохранения муниципального образования на 1 очередь и расчётный срок строительства не планируется.

Из существующих учреждений здравоохранения на  первую очередь и расчетный срок сохраняются:

-  Предивинская городская больница;

-  2 фельшерско-акушерских пункта;

На первую очередь запланирована реконструкция  ФАПа  в д.Троицкое.

Всего по муниципальному образованию 3 аптеки,1 – существующая в п. Предивинск. 2 планируемых аптечных пункта - в составе ФАПов.

Учреждения культуры: Вместимость залов 1 ДК, 2 клубов  МО п. Предивинск - 414 мест.

В соответствии с проектной  численностью населения МО п.Предивинск, расчётная потребность в учреждениях культуры  составит на 1 очередь – 293 места, на р. срок – 296 мест.

На первую очередь планируется строительство ДК с залом на 250 мест в р.п. Предивинск. 2 клуба в с. Козьмо-Демьяновка и д. Троицкое сохраняются на оба срока строительства. Вместимость залов ДК/СК по МО п.Предивинск на 1 оч. и р. срок составит - 414 мест.

Библиотеки:  В соответствии с проектной  численностью населения  расчётная потребность в читательских местах библиотек составит:

на 1 очередь – 6 мест, на расчетный срок - 4 места.

На первую очередь сохраняется 2 библиотеки в р.п. Предивинск.

Физкультурно-спортивные сооружения:

Для организации учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий  имеется 1 спортивная площадка; 1 спортзал при школе, 1 спортклуб. Спортзал и спортивный клуб сохраняются на расчётный срок, общая площадь залов – 173,0 м2. Строительство отдельностоящих  спортивных залов на территории МО п. Предивинск не планируется.

Потребность в открытых спортивных площадках на расчетный срок составляет 0,6 га, на 1 очередь - 0.9 га. Реконструируется спортплощадка в р.п. Предивинск (пл.- 0.6 га). Проектируется спортплощадка в д. Троицкое пл. – 0.1 га. Общая площадь  открытых спортивных сооружений составит 0.9 га

Предприятия торговли: Необходимая площадь магазинов смешанной торговли  на расчетный срок по МО п. Предивинск  составляет 356 кв.м., на первую очередь – 237 кв.м., количество существующих объектов торговли -14, 12 - в административном центре; 1 (не действующий) в д. Троицкое, 1 – в с. Козьмо-Демьяновка. В д. Покровка магазинов нет. На 1 очередь на территории МО п. Предивинск сохраняются все объекты торговли, за исключением 2 торговых павильонов и магазина -пекарни (р.п.Предивинск, ул.Молокова).

В р.п. Предивинск приспособленное здание ДК реконструируется под торговый центр, строится 1 магазин (ул. Аэровокзальная), реконструируется здание пожарного депо под магазин смешанных товаров. В д. Троицкое реконструируется магазин на первую очередь строительства.

Предприятия общественного питания:

В соответствии с проектной  численностью населения МО посёлок Предивинск, расчётная потребность в посадочных местах столовых: 51 мест, на 1 очередь, на р. срок – 33 места.

На первую очередь и р. срок сохраняется кафе на 15 мест в р.п. Предивинск.  На 1 очередь предусмотрена столовая на 20 мест в составе торгового центра в  р.п. Предивинск.

На первую очередь – общее количество посадочных мест 35 мест. На расчётный срок строительство столовых не планируется.

Предприятия коммунально - бытового обслуживания:

Дома быта (комплексные приёмные пункты): Расчётная мощность предприятий бытового обслуживания: 9 рабочих мест, на 1 очередь, 6 рабочих мест - на р. срок.

На 1 очередь предусматривается реконструкция Дома быта на 6 р. мест в р.п. Предивинск.

В остальных населенных пунктах МО п.Предивинск планируется организовать выездные формы обслуживания.

Бани:   Расчётная вместимость бань - 9 мест на 1 очередь, - 6 мест на р. срок.

На 1 очередь  предусматривается строительство  1 бани на 10 мест в р.п. Предивинск.

В остальных населённых пунктах строительства бань не планируется.

Прачечные, химчистки: На первую очередь предусмотрена 1 прачечная   в составе бани

Общая  мощность проектируемой прачечной составит  76 кг белья в смену.

Предприятие химчистки планируется в составе бани-прачечной. Общая мощность 4 кг/смену.  Для остальных населенных пунктов  планируется организовать выездные формы обслуживания.

Гостиницы:  На расчетный срок, в соответствии с проектной  численностью населения МО п. Предивинск, потребность в номерном фонде гостиниц  составит 8 мест на 1 очередь, 5 на р.срок. Гостиниц на территории МО п. Предивинск нет. На первую очередь предусматривается строительство гостиницы на 10 мест в р.п. Предивинск.

Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи:

Узлы связи, почтовые отделения:   На 1 очередь  сохраняется 1 почтовое отделение, 1 Узел связи, АТС - в  р.п. Предивинск. В д.Троицкое , с.Козьмо-Демьяновка и д.Покровка сохраняются таксофоны.

Сберкассы: Сохраняются на расчетный срок 1 сберкасса в административном центре МО п. Предивинск. Нового строительства на 1 очередь и расчётный срок не предусматривается.

Пожарные части, ДПК (ППО):

В правобережной части района, на территории р.п. Предивинск находится  ПЧ-128 на 2 автомобиля. На первую очередь, на новой площадке предусмотрено строительство пожарного депо на 2 автомобиля.

- 1.8 Объекты культурного наследия

Памятниками культурного наследия являются отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки;

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия  народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения.

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия предусматривается разработка проектов зон охраны и установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования. Зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоёмы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Для объектов культурного наследия, находящихся на территории Большемуртинского района, проекты их зон охраны не разработаны.

Список памятников археологии, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность МО п.Предивинск Большемуртинского района, представлен в таблице 6 (по данным Службы по охране объектов культурного наследия администрации Красноярского края).

Памятников истории и архитектуры, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность Большемуртинского района на территории МО п. Предивинск нет.

Таблица 6 - Вновь выявленные памятники археологии МО посёлок Предивинск

Большемуртинского района

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Автор | Местонахож дение объекта ( адрес ) | Пользов тель / собствен ник | Тех. состоя ние | Закл. экспер тизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муратово СТ Ивановщин камень-1 | VI тыс. до н.э. - VIII в. до н.э. | Абдулина Ю.А. 2004г. | В 8,7км В д. Муратово | ЗСХАО «Таловское» | хор. | - |
| 8 | Муратово ПОС Староивановщина-1 | XVII - ХХ вв. н.э. | Абдулина Ю.А. 2004г. | В 8,3км В д. Муратово | ЗСХАО «Таловское» | сред. | - |
| 9 | Муратово ПОС Староивановщина-2 | I тыс. до н.э. - ХХ вв. н.э. | Абдулина Ю.А. 2004г. | В 8,4км В д. Муратово | ЗСХАО «Таловское» | плох. | - |
| 10 | Муратово ПОС Усть-Нижнее-1 | XVII - ХХ вв. н.э. | Абдулина Ю.А. 2004г. | В 7,8км В д. Муратово | ЗСХАО «Таловское» | хор. | - |
| 11 | Муратово ПОС Усть-Нижнее-2 | XVII - ХХ вв. н.э. | Абдулина Ю.А. 2004г. | В 7,9км В д. Муратово | ЗСХАО «Таловское» | сред. | - |
| 16 | СТ Посольная -1 | V-III тыс. до н.э. | Макулов В.И. 1986г. | прав. берег р Енисей, д Посольная, в 0.17км ЮВ эл. станции,в 10км ниже по течен. п.Предивинск | лпх Предивинское | плох. | 345-35 |
| 19 | Предивинск СТ Усть-Луговая -1 | I тыс. до н.э.- V в. н.э. | Абдулина Ю.А. 2004г. | С окраина п. Предивинск | Предивинский п/с | сред. | - |

Примечание: 1. нумерация памятников археологии принята в соответствии с проектом СТП Большемуртинского района

2. сокращения: СТ- стоянка, ПОС - поселение.

- 1.9 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

- 1.9.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Основными транспортными путями в МО посёлок Предивинск являются:

- Автомобильные некатегорийные дороги, общей протяжённостью 73 км.

- Водное сообщение по р. Енисей (паромная переправа);

В соответствии со схемой территориального планирования края настоящим проектом учтена проектируемая  автодорога межрегионального значения «Томск – Тегульдег – Новобирилюссы – Тасеево – Абан – Нижний Ингаш», включая мостовой переход через р. Енисей в створе п. Предивинск.

На 1 очередь строительства (2008-2017г.) СТП края предусмотрена модернизация производственных объектов и сооружений в  бассейне р. Енисей, восстановление внутренних водных путей на р. Енисей.

Основные мероприятия генерального плана посёлок Предивинск по развитию транспортной инфраструктуры приводятся по автомобильному транспорту.

Региональные сооружения:

На первую очередь планируется строительство а/д «Томск - Нижний Ингаш», с мостовым переходом через р.Енисей в створе населённого пункта  - р. п. Предивинск.

На участке  от  р.п. Предивинск до восточной границы территории МО п.Предивинск автодорога протрассирована по существующей дороге. Ориентировочная протяжённость   а/д   «Томск - Нижний Ингаш» в границах МО п. Предивинск – 39,0км.

Муниципальные сооружения:

Реконструкция подъездов к населённым пунктам МО п. Предивинск:

-  от а/д  Предивинск - Нижний Ингаш – до   д. Троицкое –  с гравийно-щебеночным покрытием (1 очередь  строительства –  дорога общей протяженностью 4,9 км.);

- от  а/д от р.п. Предивинск – до   с. Козьмо-Демьяновка - с гравийно-щебеночным покрытием (1 очередь  строительства –  дорога общей протяженностью 2,9 км.);

-  от а/д от р.п. Предивинск – до   д. Покровка –  с гравийно-щебеночным покрытием (1 очередь  строительства –  дорога общей протяженностью 5,6 км.);

- строительство дороги к полигону ТБО и скотомогильнику с биотермической ямой -

с гравийно-щебеночным покрытием (1 оч.  строительства – протяжённость 0,8 км);

-  строительство дороги к очистным сооружениям – 0.5 км;

- строительство дорог в населённых пунктах - 3,0 км.

На I очередь согласно СТП края (2008-2017 г.) предусмотрена модернизация производственных объектов и сооружений в  бассейне р. Енисей, восстановление внутренних водных путей на р. Енисей.

Проектом генерального плана МО посёлок Предивинск предусмотрено:

- строительство  пассажирского причалов р.п. Предивинск (на 1 очередь  строительства);

- строительство  грузового причалов (на перспективу) и сохранение паромной переправы.

- 1.9.2 Проектные предложения по электроснабжению р. п. Предивинск

Электроснабжение р. п. Предивинск осуществляется от сохраняемой подстанции ПС №61 35/10 кВ 2х2,5 МВА.

Проектом предусматривается реконструкция существующей сети 10 кВ и прокладка новой сети 10 кВ, установка новых трансформаторных подстанций для проектируемых водозаборных сооружений и тепличного комплекса

На I очередь строительства необходимо 3399,02 кВт электрической мощности. Для промышленных предприятий поселка необходимо 1900,2 кВт электрической мощности. На I очередь и расчетный срок строительства для электроснабжения поселка используются сохраняемые трансформаторные подстанции и проектируются две двухтрансформаторные подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 5110 кВА.

На расчетный срок строительства необходимо 3237,32 кВт электрической мощности. Для промышленных предприятий поселка необходимо 1700,20 кВт электрической мощности.

с. Козьмо – Демьяновка

Проектом предусматривается электроснабжение с. Козьмо – Демьяновка от существующей сети 10 кВ и прокладка новой сети 10 кВ;

установка новой трансформаторной подстанции мощностью 25 кВА для проектируемой насосной станции на водозаборной скважине (2 объекта) и станции умягчения и обезжелезивания подземных вод.

Второе питание насосной станции на водозаборной скважине осуществляется от существующей подстанции 61-15-7 (при аварии) мощностью 160 кВА.

д. Покровка

Проектом предусматривается электроснабжение д. Покровка от существующей сети 10 кВ и подстанции 61-15-6 мощностью 100 кВА. Установка новых трансформаторных подстанций не требуется.

д. Троицкое

Проектом предусматривается электроснабжение д. Троицкое от существующей сети ЛЭП 10 кВ, существующих подстанций 61-15-3 мощностью 250 кВА и 61-15-1 мощностью 100 кВА и прокладка новой сети 10 кВ;

установка новой трансформаторной подстанции мощностью 25 кВА для проектируемой насосной станции на водозаборной скважине (2 объекта).

Второе питание насосной станции на водозаборной скважине осуществляется от существующей подстанции 61-15-1 (при аварии).

К строительству принимаются типовые трансформаторные станции открытого и закрытого типов. Проектируемые воздушные ЛЭП 10 кВ выполняются преимущественно сталеалюминиевыми проводами на железобетонных опорах.

- 1.9.3 Проектные предложения по обеспечению связью

Телефонная проводная связь

Емкость существующей в р. п. Предивинск АТС используется на 99,7%, при этом телефонной проводной связью обеспечено 69,5% населения и 15% организаций поселка. На первую очередь строительства сохраняется существующая АТС емкостью 384 номера, при этом телефонной проводной связью будет обеспечено 90,6% населения. Для организаций используется 15% общей емкости проводной телефонной сети связи. На расчетный срок строительства емкость АТС используется на  283 номера, при этом телефонной проводной связью будет обеспечено 100% населения.

В связи с тем, что д. Покровка - не перспективная, а в с. Козьмо – Демьяновка и в д. Троицкое численность населения на расчетный срок строительства сокращается до 14 и 19 человек соответственно, строительство АТС и прокладка линий проводной телефонной связи не целесообразна.

Использование глобальной сети «Интернет» населением поселка планируется на первую очередь строительства 70%, на расчетный срок строительства 100%. Проектом предусмотрена прокладка оптоволоконной сети связи в р. п. Предивинск из р. п. Большая Мурта по опорам проводной телефонной линии связи протяженностью 42 км и реконструкция существующих сетей связи. При прокладке проектируемых линий оптоволоконной связи предлагается использовать оптоволоконный кабель типа  ОКЛК 01 - 04.

Сотовая связь

Планируемые объекты сотовой связи представлены операторами ОАО «МТС».

Телевизионное и радиовещание

Существующая трансляция телевизионного и радиосигнала сохраняется. Планируется установка ретранслятора цифрового телевизионного сигнала в р. п. Предивинск по ул. Горького.

Для перехода от разобщенности к единому телерадиоинформационному пространству России РТРС (Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть) создает единый производственно - технологический комплекс (ЕПТК), при развертывании которого будут использованы международные стандарты вещания DVB (Digital Video Broadcasting).

- 1.9.4 Проектные предложения по водоснабжению и водоотведению

Водоснабжение

р.п. Предивинск

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания в р. п. Предивинск обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь строительства и на расчетный срок проектируется централизованное для проектируемых объектов соцкультбыта и жилой застройки, для существующих зданий школы, больницы, детского сада, администрации и нескольких многоквартирных жилых домов, отапливающихся от существующих котельных больницы и школы, для остальных зданий - от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь и на расчетный срок строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе:  насосная станция II подъема,  станция умягчения и обезжелезивания подземных вод, 2 резервуара для воды объемом 100 м3 каждый, 2 скважины, в том числе 1 резервная скважина. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6,3 м3/час. Скважины вынесены выше жилой зоны поселка по направлению грунтового потока. Качество воды, подаваемой потребителю после водоподготовки на водозаборных сооружениях, соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны …».

Существующие скважины, расположенные по ул. Набережная и на юге, за территорией поселка, в лесной зоне на берегу ручья, а также водонапорная башня на окраине по ул. Горького, сохраняются. Существующие насосные станции I подъема на скважинах оборудуются бактерицидными установками и станциями умягчения и обезжелезивания подземных вод. Существующая скважина, расположенная в центре по ул. Горького, не обеспеченная зоной санитарной охраны, должна быть затампонирована, а водонапорная башня на ней - ликвидирована. Существующая скважина, расположенная на территории лесоперерабатывающего предприятия ООО «Красресурс» (бывшего ЛПХ), при условии, что территория кладбища не попадает в границу зоны санитарной охраны II пояса, может быть использована в качестве резервной скважины. В противном случае она, как не обеспеченная зоной санитарной охраны, должна быть затампонирована.

с. Козьмо-Демьяновка

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: 2 скважины, в том числе 1 резервная, водонапорная башня объемом 65 м3 и высотой 24 м, станция умягчения и обезжелезивания подземных вод. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6,3 м3/час. Скважины вынесены выше жилой зоны села по направлению грунтового потока. Качество воды после водоподготовки соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны …». Существующая скважина-колонка, не обеспеченная зоной санитарной охраны, должна быть затампонирована.

д. Покровка

Деревня Покровка - не перспективная. На расчетный срок строительства жилая застройка используется для временного проживания людей (садоводство).

Источником хоз - питьевого водоснабжения сохраняется существующий шахтный колодец, расположенный по ул. Центральная.

д. Троицкое

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания  обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: 2 скважины, в том числе 1 резервная, водонапорная башня объемом 65 м3 и высотой 24 м. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6,3 м3/час. Скважины вынесены выше жилой зоны деревни по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны …». Существующая скважина, при условии, что территория кладбища не попадает в границу зоны санитарной охраны II пояса, может быть использована в качестве резервной скважины. В противном случае она, как не обеспеченная зоной санитарной охраны, должна быть затампонирована.

Водоотведение

р.п. Предивинск

Хозяйственно - бытовая канализация

На I очередь строительства и на расчетный срок  централизованная  канализация проектируется для объектов соцкультбыта, производственной зоны поселка и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в выгребы. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения поселка.

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в проектируемые канализационные насосные станции, а затем поступают по напорному коллектору в две линии на очистные сооружения. На I очередь строительства проектируется  и сохраняется на расчетный срок станция биологической очистки сточных вод производительностью 300 м3/сут. Выпуск стоков после очистки осуществляется по напорному коллектору в две линии в  реку Енисей.

Дождевая канализация

На очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока (30%), которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, а также с территорий стоянок автомашин и автобусных станций подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. Учитывая рельеф местности, проектируется комбинированная система отвода стоков: лотками вдоль дорог и трубопроводами дождевой системы канализации.

В качестве аккумулирующей емкости приняты пруды - отстойники с отсеком для маслонефтепродуктов на объем талого стока. Пруды - отстойники емкостью 3500 м3 проектируются на I очередь строительства.

с. Козьмо-Демьяновка

Хозяйственно - бытовая канализация

.На I очередь строительства и на расчетный срок канализация для всех зданий с. Козьмо – Демьяновка проектируется в выгребы. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения. На I очередь строительства проектируется и сохраняется на расчетный срок станция биологической очистки сточных вод производительностью 10 м3/сут. Выпуск стоков после очистки осуществляется по напорному коллектору в реку.

Дождевая канализация

Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. Так как численность населения сокращается до 14 человек на расчетный срок строительства и соответственно сокращается загрязняемая территория до площади менее 20 га, то поверхностные сточные воды с территории села сбрасываются в реку без очистки.

д. Покровка

Хозяйственно - бытовая канализация

На I очередь и на расчетный срок строительства канализация  сохраняется в надворные уборные с водонепроницаемыми бетонными выгребами. Стоки из надворных уборных вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения в с. Козьмо – Демьяновка.

Дождевая канализация

Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. Так как территория деревни менее 20 га и имеет свой выпуск, то поверхностные сточные воды с ее территории сбрасываются в реку Енисей без очистки.

д. Троицкое

Хозяйственно - бытовая канализация

На I очередь строительства и на расчетный срок канализация для всех зданий  проектируется в выгребы. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения. На I очередь строительства проектируется и сохраняется на расчетный срок станция биологической очистки сточных вод производительностью 15 м3/сут. Выпуск стоков после очистки осуществляется по напорному коллектору в реку.

Дождевая канализация

Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. Так как численность населения сокращается до 19 человек на расчетный срок строительства и соответственно сокращается загрязняемая территория до площади менее 20 га, то поверхностные сточные воды с территории деревни сбрасываются в реку без очистки.

- 1.9.5 Проектные предложения по теплоснабжению

На I очередь строительства

В р. п. Предивинск предусматривается централизованная система теплоснабжения от котельной  (школа) для проектируемых и реконструируемых объектов соцкультбыта, прилегающих к котельной. Система теплоснабжения принята зависимая. Система горячего водоснабжения – закрытая (от водоподогревателей в зданиях). Схема тепловых сетей – тупиковая 2-х трубная. Параметры теплоносителя – вода с температурами 95-70°С. Остальные проектируемые объекты соцкультбыта, удаленные от  котельной  (школа), снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла. Теплоснабжение существующих зданий от  котельной  (школа) сохраняется без изменения. Существующий жилой фонд поселка снабжается теплом от поквартирных источников тепла. Теплоснабжение предприятий, в том числе сельскохозяйственных, осуществляется от собственных котельных.

Теплоснабжение существующих зданий в с. Козьмо - Демьяновка, д. Покровка, д. Троицкое сохраняется без изменения. Горячее водоснабжение – от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

На расчетный срок строительства

Система теплоснабжения, проектируемая на I очередь строительства, сохраняется на расчетный срок.

Тепловые сети запроектированы из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 ст. 10, укладываемых в непроходные сборные железобетонные каналы из лотковых элементов по серии 3.006.1-2.87. На тепловой сети устраиваются тепловые камеры и компенсаторные ниши из сборных железобетонных элементов.

Антикоррозийное покрытие труб – комплексное полиуретановое покрытие «Вектор».

Тепловая изоляция – скорлупы из пенополиуретана с защитным покрытием стеклопластиком ТУ 5768-001-49693977-2003.

- 1.9.6 Проектные предложения по газоснабжению

Газоснабжение для приготовления пищи в одноэтажной и двухэтажной застройке предусматривается поквартирное от индивидуальных баллонов. Доставка баллонов – автомобильным транспортом.

На I очередь строительства газоснабжение предусматривается:  в р. п. Предивинск  -  для  80% населения; в с. Козьмо – Демьяновка  - для  30% населения; в  д. Покровка - для  80% населения; в д. Троицкое  - для  40% населения.

На расчетный срок строительства газоснабжение предусматривается:  в р. п. Предивинск  -  для  85% населения; в с. Козьмо – Демьяновка  - для  50% населения; в д. Троицкое  - для  50% населения.

Расход газа на I очередь строительства  0,049  млн м³/год.

Расход газа на расчетный срок строительства  0,034  млн м³/год.

- 1.10 Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории

Инженерно-технические мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов Муниципального образования посёлок Предивинск должны носить комплексный характер, включая инженерную подготовку новых площадок строительства, так и специальные мероприятия по инженерной защите.

К специальным относятся следующие мероприятия:

- инженерная защита территории населенных пунктов от затопления (в т.ч. катастрофического) с учетом - расчетных уровней 1% затопления;

- обеспечение сейсмостойкого строительства;

- организация системы дождевой канализации, очистка дождевых стоков;

- вертикальная планировка территории под новое строительство.

Инженерно-геологические условия территорий населённых пунктов неоднородные, но в целом благоприятные для строительства с учётом всех требуемых условий по инженерной подготовке.

На последующих стадиях проектирования состав мероприятий, объем работ по инженерной подготовке, сроки реализации должны уточняться и конкретизироваться.

Мероприятия по инженерной подготовке р.п. Предивинск

Территория населённого пункта  требует проведения следующих мероприятий по инженерной подготовке:

1) Защита от затопления и подтопления.

В настоящее время в зоне затопления и подтопления паводками 1% обеспеченности по опросным данным находятся 11 жилых домов по улице Заречной, расположенные в северной части  селитьбы р.п. Приморск, частично производственная зона ООО «Красресурс» (гаражи, площадки для складирования леса), насосная станция. Остальная  территория  существующей  и  проектируемой жилой   застройки  расположена  выше  отметок затопления  и  подтопления. Для предотвращения временного сезонного подтопления и возможного затопления предусмотрено устройство защитной дамбы вдоль р.Енисей.  Концевые участки сооружаемой  дамбы  будут примыкать  к участкам местности, возвышающимся над  уровнем  затопления.   Средняя  высота дамбы у реки Енисей составит 1,5м,  длина – 560 м. Высота  дамбы, ширина  гребня  и  заложение откосов  будут определяться на следующих стадиях  проектирования

2). Вертикальная планировка территории.

Вертикальная планировка территории выполняется с учетом высотного положения существующей застройки, максимального сохранения естественного рельефа, обеспечения поверхностного водоотвода и решает высотную организацию улично-дорожной сети с системой водостоков. Продольные уклоны по уличной сети соответствуют нормативным и находятся в пределах от 0,05% до 0,8%.

Вертикальная планировка внутриквартальных территорий предполагается только выборочная под здания, так как поверхностный отвод с территории существующей и проектируемой застройки обеспечен естественным рельефом.

3).Отвод поверхностных стоков.

Для защиты территории населённого пункта, приема и отвода поверхностных стоков с прилегающих возвышенностей вдоль южной и юго-западной границ р.п. Предивинск устраивается нагорная канава.Так же проектом предусмотрена водоотводная канава в районе ул. Комсомольская.

Почти по всей территории поселка водоотвод с кварталов существующей и проектируемой застройки обеспечен за счет естественного рельефа в лотки прилегающих улиц.

Учитывая рельеф местности, проектируется комбинированная система отвода стоков: лотками вдоль дорог и трубопроводами дождевой системы канализации.

Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, а также с территорий стоянок автомашин подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

Территория кладбища по периметру подлежит обваловке. Длина обваловки составляет 365 м.

Для предупреждения попадания поверхностных вод с территории жилых кварталов в реки, предусматривается устройство водосборных канав.

4). Укрепление берегов, склонов и их общее благоустройство.

Участки береговой полосы требуют проведения комплекса берегоукрепительных работ: уполаживания крутых склонов, мероприятий по благоустройству и озеленению этих участков. Проведение мероприятий направлено на исключение размыва и разрушения берегов атмосферными осадками и паводковыми водами, использование в дальнейшем прибрежной полосы частично для устройства зоны отдыха населения.

Крутые склоны берегов подлежат укреплению засевом трав и посадкой кустарника с развитой корневой системой.

5). Предотвращение оврагообразования.

Неорганизованный поверхностный сток в логах способствует процессу оврагообразования.

Для предотвращения процесса оврагообразования предусматривается:

- уполаживание склонов оврагов до крутизны не более 1:3, в местах, где склоны и дно оврага приобретают более пологий характер;

- укрепление оврагов посредством засыпки с последующим озеленением укрепляемой территории засевом трав и посадкой деревьев и кустарников с развитой корневой системой;

- отвод поверхностных стоков от вершины оврага.

6). Ветрозащитные и шумозащитные мероприятия.

Для защиты жилой застройки и территорий лечебных и детских учреждений от сильных ветров, которые способствуют выдуванию снежного покрова в продолжительный зимний период, а также, для осуществления защиты жилых территорий от шума и загазованности, необходимо производить многорядную посадку деревьев лиственных пород, обладающих повышенной шумозащитной способностью и газопылеустойчивостью

- 1.11 Мероприятия по обеспечению благоприятных условий проживания

- 1.11.1 Зоны специального назначения

К зонам специального назначения относятся кладбища, биотермические ямы (скотомогильники), полигоны (свалки) твердых бытовых отходов, санитарно-защитные зоны водозаборных скважин и некоторые другие объекты.

Кладбища

В каждом населенном пункте муниципального образования п.Предивинск имеется свое кладбище, всего их насчитывается 5, 1 - в р.п. Предивинск, 1 - в д. Покровка ,1 - в с.Козьмо-Демьяновка, 2 (1 - закрытое и 1 - действующее) - в д.Троицкое. В населённых пунктах кладбища размещены вне водоохранных зон водных объектов. Все кладбища размещены с соблюдением санитарного разрыва от жилой зоны, за исключением кладбища в р.п. Предивинск. Все кладбища планируется сохранить на оба срока строительства.

Полигоны (свалки) твердых бытовых отходов, биотермические ямы (скотомогильники)

На территории муниципального образования 1 мусоросвалка. На первую очередь строительства планируется закрытие свалки мусора с  организацией рекультивации нарушенных земель.

На первую очередь  на  территории  МО п. Предивинск планируется строительство 1 полигона ТБО и скотомогильника с биотермической ямой. Проектируемый полигон размещен в отдалении от населенных пунктов, региональных дорог, водоохранных зон, объектов культурного наследия и ООПТ.  Более точное местоположение полигона ТБО и скотомогильника с биотермической ямой,  их площадные размеры будут уточнены и определены на дальнейших стадиях проектирования.

Существующиая мусоросвалка  подлежат закрытию с  организацией рекультивации занимаемой  территории. На период строительства полигона ТБО  и скотомогильника с биотермической ямой планируется использовать существующие санкционированные объекты. При ликвидации несанкционированных свалок, рекомендуется на период проектирования и строительства полигона ТБО организовать обустроенные площадки временного хранения отходов с последующим вывозом на специализированные сооружения по захоронению отходов.

В зонах жилой застройки твердый мусор собирается в мусорные контейнеры, установленные на специально оборудованные площадки с твердым покрытием. В кварталах усадебной застройки площадки располагаются  в  50 метрах от участков жилых домов, детских учреждений и площадок отдыха.

- 1.11.2 Характеристика зон с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные, зоны охраны объектов культурного значения, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.

Объекты и предприятия, являющиеся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, планируется отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха.

Из общего перечня производственных предприятий и объектов, размещаемых на территории МО п. Предивинск, следует отметить наиболее характерные из них:

- наиболее опасные – I, II класса опасности - полигон ТБО, скотомогильник с биотермическими

ямами;

- IV-V класса опасности – представляют предприятия всех отраслей экономики, в количественном отношении это наиболее весомая группа (АЗС, СТО, складские зоны, цеха малой мощности  по переработке овощей, хлебопекарня, пилорамы, гаражи, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры). Размер СЗЗ, ее организация и благоустройство определяются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Предприятия III-V классов, при возможности организации санитарно-защитных зон, допускается размещать на территории жилой застройки, что исключено для предприятий I, II классов опасности. Площадки для строительства новых и реконструируемых предприятий выбираются преимущественно с  подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной зоне и зонам отдыха населения.

Строительство новых производственных объектов не допускается:  на рекреационных территориях, в охранных зонах объектов культурного наследия или вблизи этих объектов (на тот случай если охранные зоны не определены), в зонах санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранных и прибрежных зонах водных объектов.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Границы поясов ЗСО подземных источников определяются согласно санитарным нормам:

-  граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод;

-  граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора;

-  граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Источником водоснабжения МО п. Предивинск являются подземные воды.

На территории МО п. Предивинск имеется 10  скважин. Из 10 скважин сохраняется  - 8, 2 скважины – подлежат закрытию, проектируется 6 скважин.

В р.п. Предивинск –  существующих  8 скважин, из них 1 скважина подлежит закрытию, 7 –сохраняется. Проектируется 2 скважины.

В с.Козьмо-Демьяновка – существующая  1 скважина. Скважина  подлежит закрытию. На первую очередь строительства проектируются 2 скважины, в т.ч. 1 – резервная.

.В д. Троицкое - существующая  1 скважина.

На первую очередь строительства проектируются 2 скважины.

В д.Покровка скважин нет. Население пользуется привозной водой из шахтного колодца

Существующие скважины, не обеспеченные зонами санитарной охраны должны быть затампонированы. Скважины, обеспеченные зонами санитарной охраны, сохраняются на оба срока строительства.

Для объектов культурного наследия, расположенных в границах муниципального образования проекты зон охраны не разработаны.

Описание правовых режимов использования территорий, водоохранных зон, прибрежных защитных полос, объектов культурного наследия изложено в материалах настоящего проекта, Том IV «Охрана окружающей среды». Ширина водоохранных зон прописана в Том II, п. 2.2.1 «Природный ресурсный потенциал территории».

- 1.12 Основные технико-экономические показатели генерального плана МО посёлок Предивинск  Большемуртинского района

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 год | Первая очередь 2021 год | Расчетный срок 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего | тыс. га | 91,165 / 100 | 91,165 / 100 | 91,165 / 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га / % | 1,458 /1,60 | 1,458 /1,60 | 1,458 /1,60 |
|  | - земли населенных пунктов | « | 0,492/0,54 | 0,492/0,54 | 0,492/0,54 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | « | - / - | - / - | - / - |
|  | - земли особо охраняемых территорий и объектов | « | - / - | - / - | - / - |
|  | - земли лесного фонда, всего | « | 88,556/97,14 | 88,556/97,14 | 88,556/97,14 |
|  | - земли водного фонда | « | 0,659/0,72 | 0,659/0,72 | 0,659/0,72 |
|  | - земли запаса | « | - / - | - / - | - / - |
| 1.2 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - территории резерва для развития поселений | « | - / - | - / - | - / - |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | не определено | не определено | не определено |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | м2 | 2996,0 | 2,996,0 | 2996,0 |
|  | - земли государственной и муниципальной собственности | га | не определено | не определено | не определено |
|  | - земли частной собственности | « | не определено | не определено | не определено |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 1701 | 1274 | 824 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения |  |  |  |  |
|  | - прирост | « | 11 | - | - |
|  | - убыль | « | 32 | - | - |
| 2.3 | Показатели миграции населения |  |  |  |  |
|  | - прирост | « | 68 | - | - |
|  | - убыль | « | 104 | - | - |
| 2.4 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел. / % общей численности | 268 / 15,7 | - | - |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | « | 968 / 56,9 | - | - |
|  | - население старше трудоспособного возраста | « | 465 / 27.3 | - | - |
| 2.5 | Численность занятого населения всего |  |  |  |  |
|  | - всего, в том числе | чел./ % чел. | 224 / 100 | 286 / 100 | 286 / 100 |
|  | - в материальной сфере | чел | 49 / 22 | 68 / 23,8 | 68 / 23,8 |
|  | - в обслуживающей сфере | « | 175 / 78 | 218 / 76,2 | 218 /76,2 |
| 2.6 | Число поселений - всего из них с численностью населения: | « | 4 | 4 | 3 |
|  | 1 - 5 тыс.чел. | « | 1 | 1 | - |
|  | 0,2 - 1 тыс. чел. | « | - | - | 1 |
|  | до 0,1 тыс. чел. | « | 3 | 3 | 2 |
|  | неперспективных 0 тыс.чел. | « | -- | - | 1 |
| 2.7 | Плотность населения | чел / км2 | 2,8 | 2,4 | 2,1 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Всего, в т.ч. | тыс.м2 общей площади квартир | 44,97 | 26,8 | 19,8 |
|  | - в государственной и муниципальной собственности | тыс.м2 общей пл. квартир / % | 23,3 / 52 | - | - |
|  | - в частной собственности | « | 21,7 / 48 | - | - |
|  | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в 2 эт многоквартирных домах | « | 1,26 / 0,3 | 1,26 / 4,7 | 1,26 / 6,4 |
| - | - в индивид. усадебных домах | « | 43,7 /97,0 | 25,54 / 95,3 | 18,54 / 93,6 |
| 3.2 | Жилищный фонд с износом 70 % | « | 27,9 / 62,0 | - / - | - / - |
| 3.3 | Убыль жилого фонда - всего | « | - / - | 27,9 / 100 | - / - |
| 3.4 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 44,97 | 17,1 | 17.1 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство | « | - | 10,2 | - |
| 3.6 | Невостребованный жилищный фонд | « | -- | 0,503 | 6,978 |
| 3.7 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | - | 21 | 24 |
| 3.8 | Обеспеченность жилищного фонда населённого пункта р.п. Предивинск |  |  |  |  |
|  | - водопроводом, всего, в том числе: | % общего жилищного фонда | 100 | 100 | 100 |
|  | -- централизованным | « | 7,5 | 100 | 100 |
|  | -- от водоразборных колонок | « | 92,5 | -- | -- |
|  | - канализацией, всего, в том числе: | « | 7,5 | 100 | 100 |
|  | - централизованной | « | - | 7,5 | 7,5 |
|  | - в выгребы | « | 7,5 | 92,5 | 92,5 |
|  | - электроплитами | « | 15 | 100 | 100 |
|  | - газовыми плитами для приготовления пищи от баллонов | « | 75 | 80 | 85 |
|  | - теплоснабжением, всего, в том числе: | « | 7,5 | 12,6 | 17,1 |
|  | - централизованным | « | 7,5 | 12,6 | 17,1 |
|  | - от локальных источников тепла | « | - | - | - |
|  | - горячим водоснабжением, всего, в том числе: | « | 7,5 | 100 | 100 |
|  | -- централизованным | « | 7,5 | 12,6 | 17,1 |
|  | -- от индивидуальных нагревателей | « | - | 87,4 | 82,9 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 40 / 24 | 100/78 | 60/73 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - -« | 250/147 | 250/196 | 250/303 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | -/- | -/- | -/- |
| 4.5 | Больницы - всего/1000 чел. | коек | 9/5,3 | 9/7 | 9/11 |
| 4.6 | Поликлиники, - всего / 1000 чел. - ФАП | посещен. в смену объект | 47/28 2 | 47/37 2 | 47/57 2 |
| 4.7 | Аптеки (аптечные киоски) | объект | 1 | 3 | 3 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли всего/1000 чел. | м2 торг. площ. | нет данных | 382,0/300 | 247,2/300 |
|  | (всего объектов торговли) | объект | 14 | 14 | 14 |
| 4.7.1 | Рынок | « | -/- | -/- | -/- |
| 4.8 | Предприятия общественного питания всего/1000 чел. | пос. мест | 15/20,6 | 35/27,5 | 35/42,5 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания населения - всего/1000 чел. | раб. мест | -/- | 6/4,7 | 6/7,3 |
| 4.10 | Прачечные - всего/1000 чел. | кг. белья в смену | -/- | 70/55,0 | 70/85,0 |
| 4.11 | Химчистки - всего/1000 чел. | кг. вещей в смену | - | 4/3 | 4/4,8 |
| 4.12 | Гостиницы - всего/1000 чел. | мест | -/- | 10/8 | 10/12 |
| 4.13 | Бани - всего/1000 чел. | « | -/- | 10/8 | 10/12 |
| 4.14 | Пожарная часть /пож.депо | объект / авт. | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 4.15 | Клубы / ДК – всего/1000 чел. | посад. мест | 414/243 | 414/325 | 414/502 |
| 4.16 | Библиотеки | тыс.ед. хранения читатель. место | 16,200 нет данных | 16.200 6 | 16.200 6 |
| 4.17 | Музеи | объект | - | - | - |
| 4.18 | Физкультурно-спортивные плоскостные сооружения – всего/1000 чел. | га / на 1тыс. чел | 0.6/0.4 | 0,9/0.7 | 0,9/1.1 |
| 4.19 | Спортивные залы- всего/1000 чел. | м2 площ.пола. | 176/103 | 173/138 | 173/210 |
| 4.20 | Бассейны | м2 зерк. воды | - | - | - |
| 4.21 | Базы отдыха | объект | - | - | - |
| 4.22 | Почтамт | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.23 | Узел связи |  | 1 | 1 | 1 |
| 4.24 | Отделения сбербанка - всего/1000 чел. | опер. окно | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 73,0 | 74,3 | 74,3 |
|  | - федерального значения | км | - | - | - |
|  | - регионального значения | « | - | 39,0 | 39,0 |
|  | - местного значения | « | 73,0 | 35,3 | 35,3 |
|  | в т.ч. улично-дорожная сеть | « | 32,6 | 31,1 | 31,1 |
| 5.2 | Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км / % | 51,1 / 70 | 63,1 / 85 | 74,3/ 100 |
| 5.4 | Плотность автомобильной сети | км / 100 км2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 161/95 | 350 | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего в том числе | тыс.м3 / сутки | 0,19 | 0,40 | 0,39 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | « | 0,12 | 0,30 | 0,26 |
|  | - на производственные нужды | « | 0,07 | 0,10 | 0,13 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе резервных | « | 1,06 | 1,21 | 1,21 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л / сут. на чел. | 112 | 313 | 305 |
| 6.1.4 | Протяжённость сетей | км | 19,23 | 29,18 | 29,18 |
| 6.2 | Хозяйственно-бытовая канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод всего, | тыс. м3 / сутки | 0,06 | 0,32 | 0,31 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | « | 0,02 | 0,29 | 0,26 |
|  | - производственные сточные воды | « | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений | « | - | 0,33 | 0,33 |
| 6.2.3 | Протяжённость сетей | км | 1,00 | 8,74 | 8,74 |
| 6.3 | Дождевая канализация |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Количество дождевых стоков, поступающих на очистку | тыс.м3 | - | 0,96 | 0,96 |
| 6.3.2 | Количество талых стоков, поступающих на очистку | « | - | 3,39 | 3,39 |
| 6.3.3 | Производительность очистных сооружений | « | - | 3,50 | 3,50 |
| 6.3.4 | Протяжённость сетей | км | - | 5,50 | 5,50 |
| 6.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Источники покрытия электрических нагрузок | МВА | 5,10 | 5,77 | 5,77 |
| 6.4.2 | Потребность в электроэнергии – всего, | млн.кВт·ч/ год | 4,070 | 3,760 | 3,646 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | « | 2,366 | 2,113 | 2,116 |
|  | из них на производственные нужды | « | 1,704 | 1,647 | 1,530 |
| 6.4.3 | Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год– всего, в том числе: | кВт∙ч / год | 2494,5 | 3047,2 | 4502,46 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | « | 1390,9 | 1658,5 | 2567,96 |
|  | из них на производственные нужды | « | 1103,6 | 1388,7 | 1934,5 |
| 6.4.4 | Протяженность ЛЭП 35 кВ | км | 20,55 | 20,55 | 20,55 |
| 6.4.5 | Протяженность ЛЭП 10 кВ | км | 31,80 | 35,44 | 35,44 |
| 6.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла, всего, в том числе: | млн.Гкал/год | 0,022 | 0,017 | 0,014 |
|  | на коммунальные нужды | « | 0,021 | 0,016 | 0,013 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час | 2,910 | 2,200 | 2,200 |
| 6.5.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | « | 7,301 | 4,522 | 3,201 |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 1,514 | 1,870 | 1,870 |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребление газа – всего, в том числе: | млн.м3/ год | 0,061 | 0,049 | 0,034 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | « | 0,061 | 0,049 | 0,034 |
|  | - на производственные нужды | « | -- | -- | -- |
| 6.6.2 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | -- | -- | -- |
| 6.6.3 | Источники подачи газа | млн. м3/год | баллон | баллон | баллон |
| 6.7 | Связь |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Емкость АТС | км | 383 | 384 | 283 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения проводной телефонной сетью | номеров на 100 семей | 75 | 90 | 100 |
| 6.7.3 | Протяженность линий связи | км | 53,10 | 56,84 | 56,84 |
| 6.7.4 | Обеспеченность глобальной сетью интернет | % | 2 | 70 | 100 |
| 6.8 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
|  | населённого пункта р.п. Предивинск |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Засыпка пониженных участков | тыс.м3 км | - | 2,9 | 2,9 |
| 6.8.2 | Срезка возвышенных мест | тыс.м3 | - | 0,3 | 0,3 |
| 6.8.3 | Обваловка территорий | тыс.м3 | - | 1,4 | 1,4 |
| 6.8.4 | Устройство водоотводной канавы | тыс.м3 | - | 0,8 | 0,8 |
| 6.8.5 | Устройство нагорной канавы | тыс.м3 | - | 1,1 | 1,1 |
| 6.8.6 | Благоустройство берегового склона | тыс.м3 | - | 3,5 | 3,5 |
| 6.8.7 | Устройство защитной дамбы | тыс.м3 | - | 4,275 | 4,275 |
| 7. | Объекты коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 7.1 | Несанкционированные свалки | единиц | 1 | - | - |
| 7.2 | Полигоны ТБО | единиц | - | 1 | 1 |
| 7.3 | Скотомогильники с биотермической ямой | единиц | - | 1 | 1 |
| 7.4 | Объем твердых бытовых отходов по жилищно-коммунальному хозяйству | тыс. т/год | 979,6 | 1023,23 | 872,06 |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ, в т.ч. | объект / площ. га | 5 / 4,92 | 5 / 4,92 | 5 / 4,92 |
|  | - закрытых | единиц | 1 | 1 | 1 |

- 1.13 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Большемуртинский район является некатегорированной территорией. На территории Красноярского края категорированные территории, организации, образующие зоны опасности для объекта проектирования отсутствуют. Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», границы зон возможных опасностей обусловлены расположением категорированных по ГО городов и объектов особой важности. Расположение ближайших городов и территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне и объектов, имеющих категорию по ГО отсутствуют.

- Проектируемый объект (территория МО посёлок Предивинск) находится в зоне светомаскировки.

При возникновении ЧС оповещение населения осуществляется средствами системы централизованного оповещения (с использованием уличных сирен и громкоговорителей) а также средствами телефонной связи и радиоприемников.

Обеспечение светомаскировки объекта осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53―84 «Светомаскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

Эвакуация населения муниципального образования посёлок Предивинск Большемуртинского района в другие населенные пункты может производиться в следующих чрезвычайных ситуациях:

- при возможном ядерном нападении на соседние города;

- при возможной аварии на транспортных магистралях при перевозке АХОВ и других опасных грузов;

- при возможном катастрофическом затоплении

Способом защиты населения от средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. Этот способ применяется при непосредственной угрозе ЧС и при внезапном нападении противника.

Организацию укрытия населения МО посёлок Предивинск на себя возлагает местная эвакуационная комиссия гражданской обороны, которая подчиняется штабам ГО, находящимся в п. Большая Мурта и во всех населённых пунктах муниципального образования и поддерживает с ним непрерывную связь.

Работающее население подлежит укрытию по месту работы на предприятиях и других объектах поселкового хозяйства в ПРУ, сооружаемых за счет этих предприятий. Остальное население укрывается по месту жительства и в общественных центрах.

Защита сельскохозяйственных животных в угрожающий период состоит в их укрытии в заранее герметизированных скотных дворах, загонах, других помещениях. Специальная обработка (обеззараживание) подвижного состава автотранспорта предусматривается на   проектируемой СТО в р.п. Предивинск, в остальных населённых пунктах на специально сооружаемых площадках в полевых условиях.

Организация работ по предупреждению аварий и катастроф включает мониторинг за пожаробезопасностью существующих и намечаемых к строительству потенциально опасных объектов, линий электроснабжения, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС.

Наиболее опасными природными явлениями, характерными для МО посёлок Предивинск Большемуртинского района являются: отрицательная температура воздуха в зимний период, снегопады, сильные ветры, ливневые осадки, грозы, землетрясение, подтопления территории в населённых пунктах р.п. Предивинск, д. Покровка. Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о чрезвычайных ситуациях природного характера предполагается осуществлять через оперативного дежурного Главного управления по делам ГО и ЧС Красноярского края по средствам оповещения.