СХЕМА

теплоснабжения муниципального ОБРАЗОВАНИЯ  поселок  Большая Мурта большемуртинского  МУНИЦИПАЛЬНОГО района Красноярского края

Б-Мурта 2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………..…………,…………3

Термины и определения......................................................................................

Введение………………………………………………………..………………4

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования поселок Большая Мурта Большемуртинского  муниципального района…….......................................................………………7

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы  тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей……….…14

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя………..16

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования поселок БольшаяМурта …...………………..…16

Раздел 5.Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии…….17

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей…………………………………………………………………………..…..19

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения ……………...20

Раздел 8. Перспективные топливные балансы……………………………. ..…20

РАЗДЕЛ 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию………………………………..……..... 21

РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации………………………………………………………………..……… 21

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии…………………………………………………………………22

РАЗДЕЛ 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям……………………….22

РАЗДЕЛ 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения…………………………………………………………22

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" содержит существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения…………………………………………………………………..22

Раздел 15.  Ценовые (тарифные) последствия" содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с положениями пункта 81 настоящего документа. В ценовых зонах теплоснабжения указанный раздел содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности в соответствии с положениями пункта 81 настоящего документа………………………………23

Приложение.

- Схемы тепловых сетей от котельных

- Температурные графики котельных

Общая часть

1.1 Введение

Настоящая схема теплоснабжения муниципального образования  поселок Большая Мурта Большемуртинского муниципального района  Красноярского края (далее - схема) разработана в соответствии с требованием следующих документов:

- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями);

- Федеральный закон от 24.09.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения                                       от 29 декабря 2012 г.                                                                                                                           - Проект генерального плана поселка городского типа Большая Мурта, шифр 214-07, разработанный ОАО "ТГИ "Красноярскгражданпроект".

Схема теплоснабжения поселка разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

При разработке схемы теплоснабжения были соблюдены требования нормативно правовых актов Большемуртинского муниципального района Красноярского края на расчетный срок до 2036 года :

- обеспечение безопасности и надежности системы теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение выбора температурного графика для системы теплоснабжения;

- обеспечение требований качества теплоснабжения для всех потребителей независимо от их удаленности от источника тепла;

- обеспечение требований качества горячего водоснабжения для всех потребителей независимо от удаленности и источников тепла.

Основными принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются:

- обеспечение баланса экономических интересов потребителей и субъектов теплоснабжения за счет определения наиболее экономически и технически эффективного способа обеспечения потребителей теплоэнергоресурсами;

- обеспечение наиболее экономически эффективными способами качественного и надежного снабжения теплоэнерго ресурсами потребителей, надлежащим образом исполняющих свои обязанности перед субъектами теплоснабжения;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение недискриминационных стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Используемые понятия в настоящей схеме означают следующее:

- «зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского

округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- «зона действия источника тепловой энергии»» - территория поселения, городско

го округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- «установленная мощность источника тепловой энергии»» - сумма номинальных

тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- «располагаемая мощность источника тепловой энергии»» - величина, равная ус

тановленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причина, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном  техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- «элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- «расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;                                                                                                                                   - «Местные виды топлива» - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи  (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;                                                                                                                                                                 - «Расчетная тепловая нагрузка» - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная к расчетной температуре наружного воздуха;                                                                                                                 - «Базовый период» - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения;                                                                                                                                                                - «Базовый период актуализации» - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения;                                                                               - «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения»  -   раздел схемы теплоснабжения

(актуализированной схемы теплоснабжения),содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения,муниципального образования, города федерального значения;                                                                                                                                            - «Энергетические характеристики тепловых сетей» - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;                                                                                                                                   - «Топливный баланс» -  документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы

теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;                                                                                                                   - «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения»  - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения;                                    - «Материальная характеристика тепловой сети»  - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;                                                                                                                                                                 - «Удельная материальная характеристика тепловой сети»  -  отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей,

присоединенных к этой тепловой сети;                                                                                                         - «Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки»  - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению,муниципальному образованию,городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

1.2 Сведения о территории, климатических и                                  метеорологических условиях

Муниципальное образование поселок Большая Мурта является районным центром  Большемуртинского муниципального района, первое поселение под названием Большая Мурта датируется 1725 годом.

По своему географическому положению относится к центральной  группе районов Красноярского края,  расположен вблизи   автомобильной трассы Красноярск-Енисейск. Границы поселка проходят: С  севера по реке Береговая-Подъемная , с запада по реке Муртушка , с юга и востока по границе лесного массива.

Протяжённость территории с востока на запад-10 км., с севера на юг-3 км.

Удаленность от краевого центра 103 км.

Климат района резко-континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Характеризуется данными, полученными по метеостанции г. Красноярска, опубликованными в СНиП П-А, 6-72 «Строительная климатология и геофизика».  В соответствии со СНиП П-А, 6-72 район относится к 1-му климатическому району с подрайоном IB. Со среднемесячной температурой воздуха в январе от минус 14оС до минус 28оС, в июле от плюс 12оС до плюс 21оС, со среднемесячной относительной влажностью воздуха более 75%, со средней скоростью ветра за 3 зимних месяца 5 м/сек и более.

Абсолютная минимальная температура воздуха минус 53оС, абсолютная максимальная плюс 38оС. Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки минус 40оС. Средняя температура наиболее холодного периода минус 22оС. Период со средней суточной температурой воздуха ≤8оС составляет 235 суток.

Продолжительность безморозного периода составляет 120 дней.

Средняя дата последнего заморозка весной – 10 июня, дата первого заморозка осенью – 7 сентября.

Количество осадков за год составляет 429 мм, жидких осадков 393 мм в год, суточный максиму осадков – 67 мм.

Средняя дата образования и разрушение устойчивого снежного покрова 12 ноября – 28 марта. Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму – 42 см.

Число дней со снежным покровом 165 дней

Вечномерзлых грунтов в районе нет. Гололед в районе отмечается не ежегодно, число дней с изморозью от 30 до 30, мокрым снегом от 10 до 20. Максимальный диаметр отложений на проводах гололеда менее 10 мм, изморози до 20 мм.

1.3 Краткая характеристика теплоснабжения жилой и общественной застройки  муниципального образования поселок Большая Мурта

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования поселок Большая Мурта осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные  предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования поселок Большая Мурта  осуществляет АО «КрасЭКо».

Почтовый адрес:

660049, Красноярский край, город Красноярск, Мира проспект, дом 10, пом. 55

Телефон приёмной:

+7 (391) 228-62-07

+7 (391) 228-62-24

E-mail: mail@kraseco24.ru

Перечень муниципальных котельных в поселке Большая Мурта приведен в                    таблице 1.1

Перечень котельных

Таблица 1.1

| № | Принадлежность, наименование, адрес котельной | Адрес | Дата ввода в эксплу-атацию | Вид топлива (уголь, дизтопливо, мазут) | Тип и количество котлов, характеристика теплоносителя (температура, давление) | Установ. мощность котлооборудования (Гкал/ч) ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Восход» | пгт. Б-Мурта, ул. Садовая 3 «а» | 2015 | уголь | 1 котел КВм-1,16К- 2012г 1 котел КВр-1,16 - 95 - 2018г 1 котел КВр-1,16-95 - 2019г 1 котел КВр-1,16 - 2016г | 4,0 |
| 2 | Котельная «БПК» | пгт. Б-Мурта ул. Кооперативная 31, пом.3 | 1970 | уголь | 2 котла КВ-ТР-0,5 - 2008г | 0,6 |
| 3 | Котельная «505» | пгт. Б-Мурта ул. Данилова 68 «А» | 1981 | Уголь | 1 котел КВм-1К - 2012г 1 котел КВм-1,0 - 2012г 1 котел КВ-Ф-1,163-95 - 2010г | 3,0 |
| 4 | Котельная «Школа № 2» | пгт. Б-Мурта ул. Комсомольская 9 «А» | 1981 | Уголь | 1 котел КВ-ф-0,582 -95 2011г 1 котел КВр-1,16-95 - 2018г | 1,5 |
| 5 | Котельная «РВК» (Терморобот) | пер.Централь-ный 5 «б» | 2020 | Уголь | 2 котла КВа-300 (Терморобот) - 2020г | 0,6 |
| 6 | Котельная «Аптека» | пгт. Б-Мурта ул. Советская 84 «б» | 1979 | уголь | 1 котел КВм-1,0 К – 2012 г 1 котел КВ-ф-0,7 – 2012г 1 котел КВ-ТР – 0,54 - 2008г | 2,05 |
| 7 | Котельная «Школа № 3» (Терморобот) | пгт. Б-Мурта ул. Школьная 2 «б» | 2020 | уголь | 2 котла ТР-200 (Терморобот) – 2020г | 0,4 |
| 8 | Котельная «Колос » | пгт. Б-Мурта ул. Советская 161 «б» | 1984 | уголь | 2 котла КВр-1,25 - 2009г 2 котла КВр-1,16 - 95 -2019г 1 котел КВр-1,16 -95 - 2016г 1 котел КВр-1,16 - 95 2018г | 6,0 |
| 9 | Котельная «РТП» | пгт. Б-Мурта. ул. Советская, 176 «а» | 1984 | уголь | 2 котла КВр-1,16 - 2016г; 1 котел КВр-1,16 - 2017г; 1 котел КВр-0,8-95 - 2019г | 3,69 |
| 10 | АБМК (терморобот) «ТУ-5» (Тында») | пгт. Б-Мурта ул. Енисейская, 8 «а» | 2017 | уголь | 2 котла КВа-0,3 Б/К – 2017г | 0,516 |
| 11 | Котельная «коррекционная школа | пгт. Б-Мурта ул. Свердлова, 80 | 1994 | уголь | 1 котел КВ-ТР-0,5 - 2008г 1 котел КВф-0,7 - 2011г | 1,2 |
| 12 | Котельная «Лесхоз» | пгт. Б-Мурта. ул. Советская, 106 стр.5 | 1982 | уголь | 2 котла КВр-0,63 - 1912г 1 котел КВ-ТР-0,3-2007г | 1,3 |
| 13 | Котельная «Туран» | пгт. Б-Мурта. ул. Полярная, 13 | 2024 | уголь | 1 котел КВр-1,28 КБ 2 котла КВр-0,8 | 1,78 |
|  | Итого |  |  |  |  | 26,636 |

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий. Количество   таких котельных 5 шт.

Реестр тепловых сетей муниципальных котельных                                                  поселка  Большая Мурта

В настоящее время в п.Большая Мурта  действуют разводящие тепловые сети от существующих источников тепла. Водяные тепловые сети выполнены двухтрубными, циркуляционными сетями. Теплоноситель – вода с параметрами   80-55 ºС. Диаметры существующих тепловых сетей составляют Ø32-219мм. Система теплоснабжения - открытая, горячего водоснабжения – зависимая. Материал трубопроводов – сталь. Общая длина магистральных тепловых сетей ( в двухтрубном исчислении )   21 200.1 км.

Прокладка трубопроводов тепловой сети выполнена подземно, в непроходных железобетонных каналах. На ряде участков тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии.  По данным эксплуатирующей организации степень износа тепловых сетей удовлетворительна.

Таблица 1.2

| № п/п | Котельная | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  | Обслуживающая организация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |  |
| Муниципальное поселение поселок Большая Мурта |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «РТП» | 3 870 | 0 | 3 870 | АО «КрасЭКо» |  |
| 2 | Котельная «Колос» | 6 398 | 0 | 6 398 | АО «КрасЭКо» |  |
| 3 | Котельная «Школа №3» (терморобот) | 175 | 0 | 175 | АО «КрасЭКо» |  |
| 4 | Котельная «Аптека» | 562,5 | 0 | 562,5 | АО «КрасЭКо» |  |
| 5 | Котельная «РВК» (терморобот) | 672,5 | 0 | 672,5 | АО «КрасЭКо» |  |
| 6 | Котельная «Коррекционная школа» | 207 | 0 | 207 | АО «КрасЭКо» |  |
| 7 | Котельная «505» | 1 421 | 0 | 1 421 | АО «КрасЭКо» |  |
| 8 | Котельная «Восход» | 4 163,5 | 83,5 | 4163,5 | АО «КрасЭКо» |  |
| 9 | котельная «БПК» | 890 | 0 | 890 | АО «КрасЭКо» |  |
| 10 | Котельная «Школа №2» | 276,5 | 0 | 276,5 | АО «КрасЭКо» |  |
| 11 | АБМК (терморобот) «ТУ-5» (Тында») | 692,5 | 0 | 692,5 | АО «КрасЭКо» |  |
| 12 | Котельная «Лесхоз» | 652,6 | 0 | 652,6 | АО «КрасЭКо» |  |
| 13 | Котельная «Туран» | 1 219 | 0 | 1 219 | АО «КрасЭКо» |  |
|  | Итого | 21 200,1 | 83,5 | 21 116,6 |  |  |

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования поселок Большая Мурта  Большемуртинского  района.

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных

фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по

расчетным элементам территориального деления с разделением

объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные

жилые дома, общественные здания и производственные здания

промышленных предприятий по этапам

Перспективные показатели теплопотребления жилого фонда и объектов социальной сферы на период до 2036 года.

Информация о прогнозах приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии отсутствует.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой

энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам

теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального

деления на каждом этапе

Перспективные показатели теплопотребления жилого фонда и объектов социальной сферы на период до 2036 года.

Информация о прогнозах приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии отсутствует.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой

энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в

производственных зонах, на каждом этапе

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления, потребителям и по каждой котельной представлены в следующей таблице 1.1:

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование котельной | Потребители | Годовая выработка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
| 1 | Котельная «Восход» | Население | 2 907 | 552 |
|  |  | Прочие потребители | 365 |  |
|  |  | Итого | 3 272 | 552 |
| 2 | Котельная «БПК» | Население | 774 | 695 |
|  |  | Прочие потребители | 179 |  |
|  |  | Итого | 953 | 695 |
| 3 | Котельная «505» | Население | 321 | 768 |
|  |  | Прочие потребители | 2 466 |  |
|  |  | Итого | 2 787 | 768 |
| 4 | Котельная «Школа №2» | Население | 417 | 942 |
|  |  | Прочие потребители | 778 |  |
|  |  | Итого | 1 195 | 942 |
| 5 | Котельная «РВК» (терморобот) | Население | 152 | 141 |
|  |  | Прочие потребители | 574 |  |
|  |  | Итого | 726 | 141 |
| 6 | Котельная «Аптека» | Население | 2 354 | 2 956 |
|  |  | Прочие потребители | 433 |  |
|  |  | Итого | 2 787 | 2 956 |
| 7 | Котельная «Школа №3» (терморобот) | Население | - | - |
|  |  | Прочие потребители | 592 |  |
|  |  | Итого | 592 | - |
| 8 | Котельная «Колос» | Население | 592 | 4 580 |
|  |  | Прочие потребители | 4 271 |  |
|  |  | Итого | 4 863 | 4 580 |
| 9 | Котельная «РТП» | Население | 2 701 | 4 293 |
|  |  | Прочие потребители | 132 |  |
|  |  | Итого | 2833 | 4 293 |
| 10 | Котельная «Кор.школа» | Население | - | - |
|  |  | Прочие потребители | 418 | 437 |
|  |  | Итого | 418 | 437 |
| 11 | Котельная «Лесхоз» | Население | 164 | 185 |
|  |  | Прочие потребители | 366 |  |
|  |  | Итого | 530 | 185 |
| 12 | АБМК (терморобот) «ТУ-5» (Тында») | Население | 355 | - |
|  |  | Прочие потребители | - |  |
|  |  | Итого | 355 |  |
| 13 | Котельная «Туран» | Население | 455 | - |
|  |  | Прочие потребители |  |  |
|  |  | Итого | 455 |  |
|  | Всего | Население | 11 192 | 15 549 |
|  |  | Прочие потребители | 10 574 |  |
|  |  | Всего | 21 766 | 15 549 |

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории муниципального образования поселок Большая Мурта приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| № | Тепловая нагрузка | Потребление , Гкал. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2036 |
| 1 | Население | 11 192 | 11 192 | 11 192 | 11 192 | 11 192 | 33 576 | 33 576 |
| 2 | Прочие потребители | 10 574 | 10 574 | 10 574 | 10 574 | 10 574 | 31 722 | 31 722 |
|  | Итого | 21 766 | 21 766 | 21 766 | 21 766 | 21 766 | 65 298 | 65 298 |

Информация о приросте объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах, на  территории муниципального образования поселок Большая Мурта на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствует.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной

плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе

территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой

энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию поселок Большая Мурта.

На момент актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Большая Мурта информация о существующих величинах

средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления отсутствует.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы  тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года No 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого, подключение

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. В настоящее время Федеральный закон от 27.07.2010 No190-ФЗ «О теплоснабжении» не предусматривает Методику либо Порядок определения радиуса эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселке с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отражено в Таблице 2.1

Таблица 2.1

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная «ртп» |  |  |  |
| ул. Советская ж/д №164Б | - | ул. Советская ж/д №189 | ул. Гайдара ж/д №16 |
| Котельная «колос» |  |  |  |
| ЦРБ ул.Советская | МФЦ ул.Советская | ул.40 лет Победы ж/д 27 | ул.Антонова ж/д №31 |
| Котельная «школа №3» (терморобот) |  |  |  |
| Школа №3 ул.Школьная | - | - | - |
| Котельная «аптека» |  |  |  |
| - | Ул.Калинина №57 | Ул.Советская №80 | Ул.Советская №76 |
| Котельная «рвк» (терморобот) |  |  |  |
| Ул.Калинина ж/д №1 | М-н «Ермак» пер.Центральный | М-н «Бакалея пер.Центральный | Автосервис ул.Кирова |
| Котельная «коррекционная школа» |  |  |  |
| - | Редакция ул.Свердлова | Коррекционная школа ул.Свердлова | - |
| Котельная «505» |  |  |  |
| Поссовет пер.Центральный | - | - | Суд ул.Партизанская №96 |
| Котельная «восход» |  |  |  |
| - | Ул.Зеленая ж/д №27 | Ул.Садовая ж/д №17 | Ул.О.Кошевого ж/д №2А |
| котельная «бпк» |  |  |  |
| Ул.Коопреративная ж/д 23 | - | Ул.Кооперативная ж/д №28 | Пер.Коммунальный ж/д №18 |
| Котельная «школа №2» |  |  |  |
| Школа №2 ул.Комсомольская №9 | - | - | Ул.Кооперативная ж/д №48 |
| АБМК (терморобот) «ТУ-5» (Тында») |  |  |  |
| Ул.Енисейская ж/д №2Б | - | - | - |
| Котельная «Лесхоз» |  |  |  |
| Ул.Калинина ж/д | ул.Советская ж/д | Ул.Щорса ж/д | - |
| Котельная «Туран» |  |  |  |
| - | ул. Полярная | ул. 4-я Полевая | - |

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  Муниципального поселения поселок Большая Мурта с 15.09.2018 года осуществляет АО «Красноярская региональная энергетическая  компания» (АО «КрасЭКо). АО «КрасЭКо» является  теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования.

Часть котельных находится в ведении промышленных предприятий.

Модернизация системы теплоснабжения  муниципального поселения поселок Большая Мурта не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки  предлагается осуществить от существующих и автономных источников тепла.

Горячее водоснабжение предлагается осуществлять от электро-водонагревателей.

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане   муниципального поселения поселок Большая Мурта не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии представлены в таблице 2.2;

Таблица 2.2

| Источники тепловой энергии | Существующее значение установленной тепловой мощности , Гкал/час |  | Перспективные значения установленной тепловой мощности , Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное поселение поселок Большая Мурта |  |  |  |
| Котельная «РТП» | 3,69 | 3,69 |  |
| Котельная «Колос» | 6,0 | 6,0 |  |
| Котельная «Школа №3» (терморобот) | 0,4 | 0,4 |  |
| Котельная «Аптека» | 2,05 | 2,05 |  |
| Котельная «РВК» (терморобот) | 0,6 | 0,6 |  |
| Котельная «Коррекционная школа» | 1,2 | 1,2 |  |
| Котельная «505» | 3,0 | 3,0 |  |
| Котельная «Восход» | 4,0 | 4,0 |  |
| котельная «БПК» | 0,6 | 0,6 |  |
| Котельная «Школа №2» | 1,5 | 1,5 |  |
| АБМК (терморобот) «ТУ-5» (Тында») | 0,516 | 0,516 |  |
| Котельная «Лесхоз» | 1,3 | 1,3 |  |
| Котельная Туран | 1,78 | 1,78 |  |
| Итого | 26,636 | 26,636 |  |

2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование  установленной  тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности определить не представляется возможным, в связи с тем, что по мере необходимости ограничения накладываются надзорным органом.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Из сведений ,  представленных в таблице 2.2 видно, что суммарная нагрузка в течении расчетного срока не увеличивается. Подключение новых потребителей не планируется.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

На котельных имеются установки дозированного комплексоната для реагентной – комплексонатной водоподготовки подпиточной и сетевой воды водогрейных котлов и систем теплоснабжения.

Таблица 3.1

| Технические данные и характеристики | Величина параметра |
| --- | --- |
| - Потребляемая мощность , Вт, не более | 50 |
| - Питание от сети 50 Гц, В | 220+10%.....220-15% |
| - Габаритные размеры , мм, не более | 610х660х1200 |
| - Масса, кг, не более | 50 |

УДК  совместима с приборами учета расхода жидкостей различных конструкций:

- водомеры вихревые и турбинные с выходным импульсным сигналом

- расходомеры ультразвуковые

- расходомеры электромагнитные

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования поселок Большая Мурта.

4.1.Описание сценария развития теплоснабжения муниципального образования  поселок Большая Мурта.

Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения. Учитывая, что правилами землепользования и застройки поселка Большая Мурта Большемуртинского района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

5.1.Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования поселок Большая Мурта, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения.

Учитывая, что программой комплексного развития муниципального образования поселок Большая Мурта на 2026-2036 г.г.  не предусмотрено строительство и реконструкция источников тепловой энергии, перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не планируется.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

На момент актуализации  схем теплоснабжения муниципального образования поселок Большая Мурта техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не планируется

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Котельные муниципального образования поселок Большая Мурта функционирует только в режиме выработки тепловой энергии. Следовательно, графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрены.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу

избыточных источников тепловой энергии, а также источников

тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае

если продление срока службы технически невозможно или экономически

нецелесообразно

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу

избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой

энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление

срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не

запланированы.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой

энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии.

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии,

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической

и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из

эксплуатации

На момент  актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Большая Мурта  перевод теплоснабжения в пиковый режим работы существующих котельных по отношению к источникам тепловой энергии с

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не

планируется.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого

источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в

системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и

оценку затрат при необходимости его изменения

Информация о температурных графиках отпуска тепловой энергии

источников тепловой энергии муниципального образования поселок Большая Мурта представлена в приложении.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей  не предусмотрены.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлив

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на территории  муниципального образования поселок Большая Мурта не планируется.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей.

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации

тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из

зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой

энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников

тепловой энергии (использование существующих резервов) не планируется.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования поселок Большая Мурта под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования поселок Большая Мурта под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории муниципального образования поселок Большая Мурта  строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой не планируется.

6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации

тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим

работы или ликвидации котельных не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной

надежности теплоснабжения потребителей.

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование объекта | Срок реализации, годы | Итого затраты, руб. без НДС | Затраты, руб. без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Модернизация тепловых сетей от котельной «РТП» в пгт. Большая Мурта с установкой дросселирующих устройств, ограничивающих проходное сечение участков тепловых сетей с целью повышения эффективности теплоснабжения наиболее удаленных от источника тепловой энергии потребителей | Сооружение коммунального хозяйства -Тепловые сети от котельной «РТП» | 2026 | 500 000 | 500 000 | - |
| 2 | Модернизация тепловых сетей от котельной «Колос» в пгт. Большая Мурта с установкой дросселирующих устройств, ограничивающих проходное сечение участков тепловых сетей с целью повышения эффективности теплоснабжения наиболее удаленных от источника тепловой энергии потребителей | Сооружение коммунального хозяйства - Тепловые сети от котельной «Колос» | 2027 | 500 000 | - | 500 000 |
| ИТОГО |  |  | 2026-2027 | 1000 000 | 500 000 | 500 000 |

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На момент актуализации схемы теплоснабжения, горячее водоснабжение в муниципальном образовании поселок Боьшая Мурта  отсутствует.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного,

резервного и аварийного топлива сведены в таблицу 8.1.

Таблица 8.1

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование поселок Большая Мурта |  |  |  |  |
| Котельная «ОРС» (Восход) | Уголь | 2 251,74 | Уголь | Уголь |
| Котельная «БПК» | Уголь | 641,4 | Уголь | Уголь |
| Котельная «505» | Уголь | 1 477,57 | Уголь | Уголь |
| Котельная «Школа №2» | Уголь | 762,9 | Уголь | Уголь |
| Котельная «РВК» (терморобот) | Уголь | 346, | Уголь | Уголь |
| Котельная «Аптека» | Уголь | 933,6 | Уголь | Уголь |
| Котельная «Школа №3» (терморобот) | Уголь | 160,4 | Уголь | Уголь |
| Котельная «Колос» (Совхоз) | Уголь | 3 411,2 | Уголь | Уголь |
| Котельная «РТП» | Уголь | 2 289,9 | Уголь | Уголь |
| АБМК (терморобот) «ТУ-5» (Тында») | Уголь | 286,9 | Уголь | Уголь |
| Котельная «коррекционная школа» | Уголь | 352,9 | Уголь | Уголь |
| Котельная «Лесхоз» | Уголь | 417,1 | Уголь | Уголь |
| Котельная Туран | Уголь | 704,0 | Уголь | Уголь |
| Итого |  | 14 035,71 |  |  |

РАЗДЕЛ 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании поселок Большая Мурта  сведены в таблицу 9.1.

Таблица 9.1.

| п/п | Наименование мероприятия | Наименование объекта | Срок реализации | Итого затраты руб. без НДС | Затраты тыс. руб. без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Модернизация тепловых сетей от котельной «РТП» в пгт. Большая Мурта с установкой дросселирующих устройств, ограничивающих проходное сечение участков тепловых сетей с целью повышения эффективности теплоснабжения наиболее удаленных от источника тепловой энергии потребителей | Сооружение коммунального хозяйства -Тепловые сети от котельной «РТП» | 2026 | 500 000 | 500 000 |  |
| 2 | Модернизация тепловых сетей от котельной «Колос» в пгт. Большая Мурта с установкой дросселирующих устройств, ограничивающих проходное сечение участков тепловых сетей с целью повышения эффективности теплоснабжения наиболее удаленных от источника тепловой энергии потребителей | Сооружение коммунального хозяйства - Тепловые сети от котельной «Колос» | 2027 | 500 000 |  | 500 000 |
|  |  |  |  | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 |

РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей

организации (организациям)

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей

организации (организациям)

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории муниципального образование поселок Большая Мурта Большемуртинского района  осуществляет АО «КрасЭКо».

В качестве единой теплоснабжающей организации  предлагается определить АО «КрасЭКо».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации АО «КрасЭКо» охватывает большую часть территории поселка Большая Мурта с центральным отоплением.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределения (перераспределения) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии не предусмотрено:

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

РАЗДЕЛ 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет АО «Красноярская Региональная Энергетическая Компания» бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) должно осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На 01.04.2025 участков бесхозяйных тепловых сетей в муниципальном образовании поселок Большая Мурта  не выявлено.

РАЗДЕЛ 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения.

Учитывая, что правилами землепользования и застройки поселка Большая Мурта Большемуртинского района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения в пгт. Большая Мурта и в связи с отсутствием газоснабжения синхронизация схемы теплоснабжения не предусмотрена.

Раздел 14. «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения" содержит существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения.

Учитывая, что правилами землепользования и застройки поселка Большая Мурта  Большемуртинского района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения в пгт. Большая Мурта  в связи с чем индикаторы развития систем теплоснабжения поселения не разрабатываются.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия" содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с положениями пункта 81 настоящего документа. В ценовых зонах теплоснабжения указанный раздел содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности в соответствии с положениями пункта 81 настоящего документа.

Тарифы теплоснабжающих организаций.

Таблица 15.1

|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный КРЭК Красноярского края с учетом передачи (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |  |  |
| 1. | АО « КрасЭКо» | с 01.01.2025 по 30.06.2025 5 209,12 с 01.07.2025 по 31.12.2025 6 250,94 |

Оценка надежности теплоснабжения

С целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения на тепловых сетях рекомендованы следующие мероприятия:

- произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящихся в ведении АО «Красноярской Региональной Энергетической Компании». Базы данных системы должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей - год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способ их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточно ресурсе каждого участка;

- взаимодействие поставщиков тепловой энергии и их потребителей;

- принять меры по проведению противокоррозионной защиты;

- пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов, которые используются при проведении аварийного ремонта, должны иметь

согласно требованиям СНиП 41-02-2003 противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях, в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации;

- после проведения диагностики необходимо заменить изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой на изолированные трубопроводы выполненные по современной технологии.

Скорректировать подход к планированию и проведению планово предупредительных ремонтов на тепловых сетях.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 №191). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данного документа и местных условий.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДК 4-01.200 . Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежной и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок необходимо ежегодно составлять планы. Количество необходимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитывать при составлении планов ремонтов тепловых сетей.

В процессе эксплуатации уделять особое внимание требованиям нормативных документов, что существенно уменьшит число отказов в отопительный период.

Примечание:

Замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения предоставляются по адресу: 663060, Красноярский край, Большемуртинский район, пгт.Большая Мурта, ул.Кирова, 8, каб.6.